Оптимизация планарного МСЭ для достижения высокого КПД и большой мощности

А.В. Аржанников, *Н.С. Гинзбург, В.Г. Иваненко, П.В. Калинин, С.А. Кузнецов, *Н.Ю. Песков, *А.С. Сергеев, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

*Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия

Для генерации импульсов миллиметрового излучения с уровнем мощности 0.1-1ГВт и энергосодержанием 100Дж нами ведутся теоретические и экспериментальные исследования планарных мазеров на свободных электронах на основе ленточных РЭП. Эксперименты проводятся на установке ЭЛМИ, которая включает в себя генератор ленточного пучка (энергия электронов 1 МэВ, ток пучка 5 кА, длительность импульса 5 мкс, сечение 0.4х12см), магнитную систему ондулятора (ведущее поле до 1.4 Т, поперечная составляющая до 0.15 Т) и планарный резонатор, составленный из пары брэгговских отражателей с двоякопериодической гофрировкой поверхностей. В серии экспериментов 98-99 годов на этой установке впервые была получена генерация СВЧ-излучения в условиях двумерно распределенной обратной связи [1-2].

В данном докладе будут представлены результаты следующей серии экспериментальных исследований, в которой была проведена оптимизация геометрии брэгговского резонатора с целью устранения примеси одномерной положительной обратной связи и получения большего электронного кпд системы. Кроме того, была модернизирована система сброса электронного пучка на коллектор, что должно обеспечить увеличение длительности генерации и повышение уровня мощности СВЧ-импульсов.

- N.V.Agarin, A.V.Arzhannikov, V.B.Bobylev et al. NIM A 2000,v.A445, p222-229.

- N.V.Agarin, A.V.Arzhannikov, V.B.Bobylev et al. Abstracts of the 4th Asian Symp. on FEL, Taejon, Korea, 1999, p.8D2.