# ГАЗОВЫЕ РАЗРЯДЫ В СВЕРХЗВУКОВЫХ ПОТОКАХ ВОЗДУХА И ВОЗДУШНО-ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

А.П. Ершов, А.В. Калинин, О.С. Сурконт, И.Б. Тимофеев, В.А. Черников, А.В. Черников, В.М. Шибков

МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, РФ

Обсуждаются особенности формирования и динамики различного типа газовых разрядов (поперечный газовый разряд, импульсные плазменные струи и СВЧ-разряды) в сверхзвуковых потоках воздуха и воздушно – топливной смеси (воздух-пропан) в свободном пространстве и в сверхзвуковом цилиндрическом канале.

Эксперименты проводились в барокамере объемом  3 м3 при начальном давлении воздуха 40-500 Торр. Сверхзвуковой поток формировался с помощью профилированных сопел Лаваля с выходным диаметром  3,5 см. при открывании импульсного электромеханического клапана, соединенного с системой высокого давления. Давление воздуха в ресивере компрессора изменялось в диапазоне 2 - 8 атм. Число Маха потока 1,5 – 3.

Для организации пространственно-локализованной  плазмы в сверхзвуковом потоке воздуха либо воздушно - топливной смеси использовалась специальная разрядная камера, предназначенная как для формирования квазистационарных, поперечных газовых разрядов, так и для инжекции в сверхзвуковой поток плазмы, генерируемой импульсным плазмотроном. Непосредственно к разрядной камере крепился сверхзвуковой кварцевый цилиндрический канал, представляющий собой камеру сгорания.

Для диагностики плазмы в сверхзвуковом потоке в различных сечениях камеры сгорания использовались зондовые, спектральные и СВЧ- методы. Динамика плазмы изучалась методом сверхскоростной съемки. Исследовано пространственное распределение параметров плазмы в сверхзвуковом потоке воздуха и воздушно - топливной смеси. Спектральные измерения проводились с использованием отдельных спектральных линий и молекулярных полос различных атомов и молекул (О, О2, N, N2, CH и т.п.).

Типичные параметры разрядной плазмы в зоне индукции камеры сгорания для всех типов разрядов лежат в пределах:  концентрация электронов  1013 – 1014 см-3 , вращательная температура  3000 – 5000 К, колебательная температура может достигать значений порядка 104 К. Показано, что все перечисленные типы газовых разрядов пригодны для воспламенения сверхзвуковых потоков топлива в прямоточных реактивных двигателях в диапазоне чисел Маха потока М  3.

e-mail :

А.П. Ершов - ershov@ph-elec.phys.msu.su

И.Б. Тимофеев - igortim@orc.ru