ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ УСТАНОВКИ Т-10 И РАЗВИТИЯ ЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. (К 25-ти ЛЕТИЮ РАБОТЫ УСТАНОВКИ)

В.С. Стрелков

# ИЯС РНЦ “Курчатовский институт”

В середине 60-х годов становилось все очевиднее, что для получения и исследования свойств горячей плазмы с параметрами приближающимися к термоядерным необходимо сооружение новых более крупных установок. На это указывали результаты десятилетних теоретических и экспериментальных исследований магнитного удержания плазмы в тороидальных системах. Эти результаты наряду с накопленным инженерным опытом позволяли определить основные параметры установки Токамак-10, главной целью которой первоначально было достижение предельных температур ионов и электронов плазмы в режиме омического нагрева. Диагностический комплекс установки должен давать информацию о пространственно-временной картине изменения параметров плазмы. К середине 1975 г. все основные этапы сооружения установки были выполнены  и была получена первая плазма.

Результаты исследований омического нагрева на Т-10 демонстрировали рекордные и лучшие в мире для того времени значения электронной температуры до 3 кэВ, ионной - 1,1 кэВ, плотности плазмы - 7·1013см-3. Величина энергетического времени составляла 0,08 сек, а нейтронный выход в d-d разрядах - 5·1010нейтр./с. Были получены разряды с предельно низким значением запаса устойчивости на границе шнура (1,7-2,2). Экспериментально определены значения эффективного коэффициента электронной теплопроводности в различных зонах внутри плазменного шнура.	К моменту завершения программы исследований омического нагрева плазмы на Т-10 был создан комплекс СВЧ-нагрева, который базируется на разработанных в

Н.-Новгороде в ИПФ РАН гиротронах. Использование системы ЭЦР нагрева и генерации тока позволило поднять температуру электронов до 10 кВ, эффективно влиять на профили распределения тока и других параметров по сечению шнура.

В исследованиях плазмы на Т-10 на разных фазах работы принимали и принимают участие многочисленные группы из ФТИ им. Иоффе и Политехнического университета (Санкт-Петербург), ИПФ РАН; физики из Берлина, Будапешта, Харькова, США, Англии и Голландии.