Перспективы симметричного сжатия лазерных

мишеней при малом числе облучающих пучков

В.Б. Розанов

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

Крупные лазерные установки NIF и Omega (США) и LMJ (Франция), создаваемые в последние годы для проведения экспериментов по зажиганию и горению ДТ плазмы, используют концепцию многопучкового облучения (число пучков 196, 60 и 240) для создания однородных сферически симметричных (с высокой точностью) условий облучения и сжатия. Однако в случае успеха этих экспериментов создать соответствующие условия в камере лазерного термоядерного реактора будет крайне затруднительно. В связи с этим проблема симметричного сжатия при малом числе облучающих пучков многие годы остается актуальной.

В докладе рассматриваются возможности реализации концепции малопучкового облучения, связанные со свойствами малоплотных структурированных абсорберов типа пены. Эксперименты с такими абсорберами проводились во многих лабораториях в частности в ТРИНИТИ, ВНИИЭФ, ENEA Фраскати (Италия). На основе данных экспериментов предложены и рассматриваются ряд схем облучения с малым числом пучков (N=2, 6, 8...), при которых обеспечиваются достаточно симметричные распределения поглощенной в мишени энергии и соответственно симметричные варианты сжатия, иллюстрируемые двумерными расчетами. Рассматриваемый подход может быть перспективным применительно к условиям камеры лазерного термоядерного реактора.