СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ ТЕРМОЯДЕРНЫХ МИШЕНЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛОИОННОГО СИНТЕЗА

- М.М. Баско

# ИТЭФ, Москва, РФ

Ускорители тяжелых ионов считаются одним из самых перспективных вариантов драйвера для энергетики на основе инерциального термоядерного синтеза (ЭТС), посколь-ку изначально обладают высокими значениями к.п.д. и частоты повторения импульсов.  Однако разработка концепции тяжелоинного ЭТС находится пока на стадии, когда рас-сматриваются разные комбинации возможных типов ускорителей и мишеней.  При этом основная трудность состоит в согласовании параметров ионного пучка после фокусировки с требованиями мишени.

Мишень непрямого действия, предложенная в Ливерморе [1], использует цилин-дрическую рентгеновскую полость (hohlraum), облучаемую ионными пучками с двух сто-рон.  При полной энергии Ebeam = 6.5 МДж в пучке ионов свинца с двумя значениями энер-гии ионов (Eion = 3 ГэВ в предимпульсе и Eion = 4 ГэВ в основном импульсе), сфокусиро-ванными на пятно радиуса 5 мм, двумерные расчеты дают коэффициент усиления  G = 66.

В то же время, европейская концепция тяжелоионной установки зажигания в рам-ках проекта HIDIF [2] была проработана для тяжелых ионов (A  200) c энергией Eion = 10 Гэв для линейного ускорителя с системой накопительных колец и баллистической фо-кусировкой на мишень. Из-за относительно большой величины пробега ионов, мишени в этом проекте имеют компактные рентеновские конвертеры с радиусом фокального пятна  1.7 мм. Оба предложенных варианта мишени (первый – с двумя конвертерами и четырь-мя радиационными экранами, второй – с 8-ю конвертерами и без радиационных экранов) имеют низкие коэффициенты усиления G = 3–5 при Ebeam = 3–4 МДж и выглядят не очень оптимистично при перемасштабировании к более высоким значениям Ebeam, характерным для ЭТС.

Альтернативный вариант мишени со сферическим hohlraum’ом был предложен в работе [3]. Здесь низшие моды (l < 8) асимметрии сжатия подавляются специальной геометрией облучения: 20 или более пучков под углами   20 и  60 к экваториальной плоскости. Расчеты по 1-D 3-T программе DEIRA дают коэффициент усиления G = 78 при энергии пучка Ebeam = 6.1 MJ в виде 5-гэвных ионов висмута. Радиус фокального пятна   6 мм практически совпадает с радиусом мишени.

Недавно в ИТЭФ (Москва) была выдвинута новая концепция установки тяжело-ионного термоядерного синтеза, использующая цилиндрическую мишень прямого облуче-ния с быстрым поджигом.  Мишень облучается с торцов последовательно двумя пучками ионов сравнительно высокой энергии Eion  100 Гэв: сначала длинный импульс (Ebeam  5–10 МДж, tp  40 нс) сжимает ДТ топливо, а затем короткий мощный импульс с параметра-ми Ebeam  0.5 МДж, tp  0.1–0.2 нс инициирует волну горения, распространяющуюся вдоль оси цилиндра. Высокая степень цилиндрической симметрии сжатия может быть обеспечена быстрым вращением ионного пучка в первом импульсе вокруг оси мишени. В настоящее время данная концепция находится в стадии теоретической проработки.

- Tabak, M., Callahan-Miller, D., Ho, D.D.-M., Zimmerman, G.B., Nucl. Fusion, 1998, vol. 38, p. 509.

- The HIDIF-Study, Report of the European Study Group on Heavy Ion Driven Inertial Fusion for the period 1995-1998, GSI-98-06, Darmstadt, Germany, 1998.

- Basko, M.M., Nucl. Fusion , 1999, vol. 39, p. 1031.