РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ Z-ПИНЧЕЙ МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ СБОРОК.

Е.В. Грабовский, Г.Г. Зукакишвили, С.Л. Недосеев, Г.М. Олейник, И.Ю. Порофеев.

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, г.Троицк, Московской области, Россия, e-mail: porofeev@triniti.ru

Большой интерес представляет визуализация формы лайнеров и Z-пинчей при их имплозии, особенно в той длине волны, которая является наиболее представительной. Характерная энергия излучаемых Z -пинчем квантов лежит в области 100эВ - 1кэВ.

Эксперименты по токовой имплозии многопроволочных сборок проводились на установке Ангара-5-1 при токе 2-4 МА. Многопроволочные сборки состояли из вольфрамовых проволок в количестве 60-120шт диаметром 5-8мкм. Диаметр многопроволочных сборок варьировался в интервале 8-20мм, а длина -1-1.5 см. Также исследовались композиции, состоящие из двух вложенных многопроволочных сборок и сплошного цилиндра из агар-агара малой плотности на оси симметрии.

Проведены исследования имплозии многопроволочных сборок посредством кадровой и интегральной по времени рентгенографии. Камеры-обскуры, в ряде случаев, устанавливались на двух перпендикулярных направлениях, что позволяло судить о трехмерной структуре плазменных образований. В каждой камере строилось несколько изображений Z-пинча за разными фильтрами.

Экспериментально показано, как плазма в виде струй с шагом ~200 мкм срывается с отдельных проволочек и сносится к оси, объединяясь в более крупные струи. Последние имеют тенденцию к самофокусировке и образованию "отростков" и «горячих точек», отстоящих от Z-пинча на расстоянии до 1 мм, и излучающих кванты с энергией более 2 кэВ. Мощность излучения таких источников сравнима с мощностью основного излучающего тела Z-пинча. Несовпадение моментов вспышки пинча и отстоящих от него «горячих точек» и «отростков» ведет к затягиванию импульса излучения, т.е. к понижению мощности выхода МРИ.

Зафиксирована прикатодная плазма, образующаяся на ранней стадии имплозии. На обскурограммах она имеет вид конуса. Конус, по-видимому, образуется за счет того, что прикатодная плазма приобретает значительную аксиальную составляющую скорости. При увеличении высоты лайнера с 1 см до 1.5 см прикатодная плазма стала менее выражена. Возможно, наличие прикатодной плазмы, "отростков" и «горячих точек» зависит от однородности распределения тока в концентраторе.

Двойные сборки дают лучшее сжатие по сравнению с простыми многопроволочными сборками. Увеличение длины двойной многопроволочной сборки с 1 до 1,5 см привело к существенному улучшению качества сжатия пинча.

Работа частично поддержана РФФИ, гранты 01-02-17319 и 02-02-17200.