n2-лазерный осветитель для многокадрового зондирования плотной короткоживущей  плазмы

О.А. Башутин, Е.Д. Вовченко, А.С. Савёлов, С.А. Савёлов

Московский инженерно–физический институт (государственный университет), г.Москва, Россия, e-mail: savjolov@plasma.mephi.ru

В работе рассматриваются вопросы построения многоканального лазерного осветителя для визуализации быстропротекающих процессов в плотной короткоживущей плазме методами многокадрового зондирования. Известно, что в этом случае к лазерным источникам подсветки предъявляются особые требования: малая длина волны зондирования с переходом в ультрафиолетовый диапазон; малая длительность лазерного импульса t≤1 нс; возможность изменения задержек между лазерными импульсами и обеспечение синхронизации с исследуемым объектом с субнаносекундной точностью.

Поставленным условиям наиболее полно, на наш взгляд, удовлетворяют лазеры на молекулярном азоте, в которых осуществляется прямая генерация УФ-излучения (=337 нм) с малой длительностью (~ 1 нс). Это позволяет, при сравнительно небольших затратах, создавать многоканальные осветители из набора однотипных лазерных модулей. Однако, при переходе к наносекундным интервалам между кадрами, разброс задержек между лазерными импульсами становится заметным. Уменьшение этого разброса до 1 нс было достигнуто при разработке многоканального ТЕА азотного лазера с последовательным пробоем лазерных каналов и запуском всей системы от одного управляющего разрядника [1].

Дальнейшее развитие работы связано с разработкой многоканальной конструкции, в основу которой положен модульный принцип c параллельно-последовательным формированием пробоя в лазерных каналах. В предлагаемом варианте лазерные каналы запускаются независимо друг от друга (параллельно), но с фиксированной  задержкой относительно стартового управляющего разрядника. В этом случае управляемые задержки между каналами определяются разностью времен формирования разряда в отдельных каналах и могут достигать величины меньше 1 нсек.

Второй особенностью представляемого диагностического прибора является расположение лазерных разрядных промежутков под малым углом друг к другу вдоль выбранного направления зондирования, что обеспечивает пространственное разделение нескольких последовательных кадров без применения зеркал.

Литература.

- Kozin G.I., Vovchenko E.D. et al    Contrib.papers of 21st SPIG, Yugoslavia, Sokobanja, 26-30 August 2002, p.534-537.