Исследование свойств плазмофокусного разряда в установке 
ПФ-3 лазерным диагностическим комплексом

В.И. Крауз, В.В. Мялтон, В.Я. Никулин*, А.В. Огинов*

ИЯС РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

*Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

Представлена методика получения и обработки двумерных изображений плазмы (теневые и интерферометрические) с высоким пространственным разрешением на установке ПФ-3 с помощью создаваемого лазерного комплекса. Разрядная камера - плоской геометрии Филипповского типа, реализующая нецилиндрическую кумуляцию токово-плазменной оболочки (тпо) на оси системы с образованием плазменного фокуса (ПФ).

Особенности установки (полная энергия - 2,8 МДж, сильноизлучающий газ – неон, большие геометрические размеры и др.) определили дополнительные требования к проектированию и реализации диагностик в составе лазерной теневой фотографии, интерферометрии  и фарадеевской поляриметрии. Основой диагностического комплекса является однопроходный интерферометр Маха-Рождественского с плечом 4,8 м, апертурой 10 см и лазер на 2-й гармонике Nd:YAG с импульсом 60 мДж за 4 нс.

Проведены исследования динамики и структуры ТПО в диапазоне: UPF = 5-10 кВ, ток через камеру ~1,2-2 МА, давление неона ~1 Торр. Представлена эволюция ударной волны, идущей на переднем фронте ТПО. Получены оценки радиальной и аксиальной скорости движения ТПО, средней плотности плазменного образования. Например, в одном из режимов - радиальное ускорение с (8,60,5)106 см/c до (1,340,05)107 см/c на участке R=5 см до 0 см и аксиальная скорость оболочки (9,30,5)106 см/c. Электронная плотность Ne  (1,7-2,1)1018 см-3 при диаметре шнура 1 см. Зафиксирован момент кумуляции с развитием неустойчивостей типа перетяжек с длиной волны ~ 0,5 см, при общей длине перетяжки ~ 2 см. Равновесный радиус пинча 0,4 см.

С введением поляриметрического канала комплекса возможно получение ряда важных параметров ТПО установки ПФ-3, ранее не наблюдавшихся. Рассматривается дальнейший переход в многокадровый режим, позволяющий рассмотреть динамику распределения плотности в ТПО.

Работа выполнена при поддержке Минпромнауки РФ, программа «Содержание уникальных стендов и установок».