ПРОЕКТ «БАЙКАЛ»- ОТРАБОТКА СХЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА.

Э.А. Азизов, С.Г. Алиханов, Е.П. Велихов*, М.П. Галанин**, В.А. Глухих***, Е.В. Грабовский, А.Н. Грибов, Г.И. Долгачев*, А.М. Житлухин, Ю.Г. Калинин*, А.С. Кингсеп*, А.И. Кормилицын****, В.П. Ковалев****, М.К. Крылов, В.Г. Кучинский***, В.А. Левашов, А.П. Лотоцкий, С.Л. Недосеев, О.П. Печерский***, В.Д. Письменный, Ю.П. Попов**, Г.П. Рыкованов****, В.П. Смирнов*, Ю.А. Халимуллин, В.И. Четвертков***

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142190. Г. Троицк, Московской обл.,
*РНЦ «Курчатовский институт», Москва,
**ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, Москва,
***ГНП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, С.- Петербург,
****РФЯЦ ВНИИТФ г. Снежинск.

В докладе рассматривается проект установки «Байкал» - лабораторный импульсный источник мягкого рентгеновского излучения. Данный проект разрабатывается кооперацией институтов, в которую входят РНЦ «Курчатовский институт», ГНЦ РФ ТРИНИТИ,  ГНП НИИЭФА  и РФЯЦ ВНИИТФ.

Сжатие быстрых лайнеров считается наиболее перспективным источником получения рентгеновских импульсов с энергией мегаджоульного уровня. Разрабатываемый проект основан на индуктивных накопителях энергии, которые в результате несколько последующих преобразований и сжатия импульса генерируют электрический импульс с параметрами необходимыми для сжатия лайнеров [1].

Установка «Байкал» должно иметь следующие параметры

- энергия мягкого рентгеновского излучения  	- 10 МДж

- ток нагрузки 	- 50 МА

- длительность импульса нагрузки 	- 100 -150 нс.

Для предварительного исследования ступеней обострения мощности создается экспериментальная установка «МОЛ», как прототип одного из модулей в проекте «Байкал». Она состоит из индуктивного накопителя ИН, батареи конденсаторов C1, емкостью 3 мФ и максимальным напряжением 50 кВ, магнитного усилителя, магнитного компрессора МК, повышающего трансформатора напряжения, батареи конденсаторов C2 для генерации начального магнитного потока, плазменного прерывателя тока ППТ и имитатора нагрузки. Имитатор нагрузки воспроизводит повышение полного сопротивления нагрузки подобно сжимающемуся лайнеру. Он состоит из ППТ и индуктивности. Секционированный индуктивный накопитель запасает 12,5 МДж энергии при токе 50 кА и посредством 30 взрывных размыкателей увеличивает выходной ток путем параллельного соединения своих секций. Энергия из ИН передается в магнитный усилитель, состоящий из связанных индуктивных катушек L1 и L2, двух электровзрывных размыкателей и двух замыкателей. Энергия из магнитного усилителя выводится в первичный контур МК, индуктивность которой в течение импульса тока возрастает. Энергия в первичном контуре МК составляет около 6,2 МДж. На этапе ускорения, начальный магнитный поток создается во втором контуре МК током разряда емкостной батареи С2. Ток во втором контуре MК возрастает до 11 МА за 1,8 мс, а индуктивность уменьшается до 50 нГн. Трансформатор используется для того, чтобы уменьшить ток протекающий через ППТ. После открытия ППТ ток будет течь через нагрузку с временем нарастания 150 нс. Амплитуда импульса в нагрузке составляет - 1.7 MA, а напряжение - 4,5 MV.