Результаты экспериментов по взрыву вольфрамовых проводников в воде и в вакууме

Р.Б. Бакшт, А.Ю. Лабецкий, В.И. Орешкин, А.Г. Русских, А.В. Шишлов

Институт Сильноточной Электроники СО РАН, Томск, Россия,
e-mail: russ@ovpe2.hcei.tsc.ru

Данная экспериментальная работа посвящена трем основным целям: 1) создать массив экспериментальных данных по взрыву отдельных вольфрамовых микропроводников как в вакууме так и в воде 2) построить матрицу проводимости вольфрама (за основу взяты экспериментальные данные по взрыву проволочек в воде и 3) исследовать процесс взрыва микропроводника в вакууме, включая процесс нагрева, термоэмиссии и пробоя вдоль проводника.

В докладе представлены экспериментальные результаты и обсуждения по нано- и микросекундному взрыву микропроводников как в вакууме так и в воде. В вакууме проволочка взрывалась как с прогревом так и без него. Кроме того, была проведена серия взрывов проволочек в поперечном магнитном поле с напряженностью 15 кГс. Статистика в каждой серии экспериментов составляла 10 выстрелов, что позволило получить достаточно достоверные результаты.

Данные эксперименты были проведены на специально для этого созданном генераторе. Конструкция данного генератора позволяет менять зарядное напряжение ( Uз= 1035 кВ ), скорость нарастания тока ( j = 61011  51016 A/сексм2 )., длину ( l=5  25 мм ) и диаметр взрываемых проволочек ( d= 6,35  30,48 мкм ). Показано, что для корректного описания процесса взрыва микропроводников необходимо принимать во внимание емкость межэлектродного зазора как при взрыве проволочки как в воде так и в вакууме. Приведены результаты численного моделирования взрыва микропроводников и его сравнение с результатами эксперимента. Показано влияние средней мощности энергии, вводимой в проволочку, на величину напряженности электрического поля, при котором происходит пробой вдоль микропроводника в газовой среде десорбированных газов.

Данная работа была выполнена при поддержке Международного Научно-Технического Центра, проект №1826.