Схема противотока и его обрыва при генерации высоковольтного импульса комбинированным размыкателем (вакуумный рамыкатель и плазменный прерыватель тока)

Егоров О.Г.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Московская обл. г.Троицк, 142190

В [1,2] рассматривается технология генерации импульса на основе комбинированного размыкателя (КР), который состоит из трех связанных между собой частей -комбинированный размыкатель, это совмещенное в единый зазор вакуумный размыкатель и плазменный прерыватель тока, -схемы паузы тока, -схемы согласования накопителя и нагрузки.  В данной статье, на основе упрощенной схемы, обсуждается генерация  паузы тока и его обрыва, в контексте действия КР. В схеме используется трансформатор состоящий из первичной обмотки L1, вторичной обмотки L2 и заряженного до потенциала U0 конденсатора C.

На одном из этапов действия КР необходимо погасить дуговой разряд и восстановить прочность вакуумного зазора. Для этого, цепочка L1C подключается к накопителю. Конденсатор C в течении паузы тока перезаряжается до величины равной первоначальной, но обратной по знаку. При разряде конденсатора С на “землю” через L2, ток в первичной обмотке L1, из закона сохранения потока, уменьшается до нуля, что соответствует положению обрыва противотока [3]. При этом ток накопителя снова замыкается, но уже через плазму комбинированного размыкателя. Такая схема позволяет синхронизовать обрыв противотока и обеспечить постоянство скорости обрыва независимо от длительности  паузы тока.

Литература

- O.G. Egorov// Proc. VI Inter.Symp. “Elect. Eng.-2010”, Moscow, Russia, vol.3, pp.314-316, 2001.

- O.G. Egorov// Proc. European Symp. Pulsed Power, October 22-25, 2002, France.

- O.G. Egorov// Proc. 12th Symp. on High Current Electronics, Tomsk, 24-29 Sept., 2000, pp.289-291.