Использование излучения X-пинча для получения изображений в рентгеновском излучении с энергией от 1 до 100 кэВ.

Т.А. Шелковенко, С.А. Пикуз, В.М. Романова, А.М. Мингалеев, Г.В. Иваненков, К.М. Чандлер*, М.Д. Митчел*, Д.А. Хаммер*

Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН

Корнельский университет, США

Эксперименты, проведенные в Корнельском университете (США) на установке XP (470 кА, 100 нс) и на установке БИН (280 кА, 120 нс) Физического института им. П.Н.Лебедева РАН, показали что X-пинч является многообещающим источником рентгеновского излучения в широком энергетическом диапазоне от 1 до 100 кэВ. В экспериментах исследовались про-странственные, спектральные и временные характеристики источника при различных пара-метрах установок. Использование проволочек, различных материалов и диаметров, позволя-ло даже при фиксированных выходных параметрах установок варьировать в широких пределах характеристики излучения X-пинча. Два принципиально разных механизма генера-ции рентгеновского излучения реализуются в X-пинче, определяя направления его исполь-зования для радиографии. Во-первых, это тепловое излучение горячей точки с экстремаль-ными параметрами. Малые размеры (единицы и даже доли микрона) и короткая длитель-ность (до 10 пс) позволяют получать методом проекционной радиографии изображения как биологических, так и быстро меняющихся физических объектов с высоким пространствен-ным и временным разрешением в диапазоне длин волн 110 А, а при  при использовании явления фазового контраста  и слабо поглощающих объектов. Второй механизм генерации связан с ускорением электронов в минидиоде X-пинча, возникающим при обрыве перетяж-ки. X-пинч при этом уподобляется миниатюрной острофокусной наносекундной рентгенов-ской трубке, имеющей плазменные электроды и генерирующей мощный импульс излучения в диапазоне энергий 10100 кэВ. Малые размеры излучающей области минидиода (50200 мкм) обеспечивают высокое качество изображений при контактной радиографии, т.е. при расположении приемника излучения близко к объекту.

Работа частично поддержана грантами Департамента энергетики США DEFG03 98DP00217 и DEFO298ER54496  и МНТЦ № 2151.