исследование сжатия магнитного потока плазменным лайнером.

В.А. Гасилов, А.С. Чуватин*, А.Ю. Круковский, Е.Л. Карташева, О.Г. Ольховская, А.С. Болдарев, Д.С. Тарасов, Н.В. Серова, С.В. Дьяченко, О.В. Фрязинов

Институт математического моделирования РАН

*CNRS, Ecole Polytechnique, France.

Перспективным методом получения интенсивных импульсных магнитных полей является использование принципа индуктивного накопления энергии (ИНЭ). По этой технологии первоначально энергия магнитного поля концентрируется в вакууме, в объемах порядка 103 см 3 за время 1-1000 мкс [1]. Дальнейшая концентрация магнитной энергии в пространстве (до 1-100 см3) и повышение мощности, т.е. сокращение длительности фронта импульса тока, может быть достигнута на основе различных методик -  сжатие потока магнитного поля проводником на взрывомагнитных генераторах [2], плазменный размыкатель [3], взрывающиеся фольги и проволочки [4], плазменные прерыватели тока [5]. Последние три схемы позволяют сократить длительность конечного импульса до ~ 0.1 µс.

Наиболее сложен этап обострения импульса тока до времени меньше 100 нс. Для достижения амплитуды тока в десятки MA на лайнерной нагрузке требуется поддерживать напряжение > 5 MV. Этим параметры в существующих схемах пока не достигнуты. В связи с этим рассматриваются новые плазменные схемы, такие как магнитная компрессия (МК), или сжатия потока азимутального магнитного поля плазменным лайнером [6]. Эта методика предусматривает создание оболочки путем взрыва сборок микронных проволочек. Oжидается, что при увеличении тока до уровня ~ 10-100 MA с длительностью импульса ~ 1 µс, увеличение числа проводников или использование тонкой фольги улучшит однородность оболочки. В настоящей работе схема МК исследуется численно на моделях различного уровня сложности.

При моделировании средствами комплекса Разряд 2,5 мы ориентируемся прежде всего на существующие микросекундные генераторы, с типичной амплитудой тока ~3 MA, на которых схема МК может быть протестирована. Численно исследована эффективность схемы сжатия, прежде всего - влияние потерь магнитного потока за счет диффузии и макроскопической неустойчивости. Расчеты показывают, что оптимизированная схема МК может использоваться для концентрации энергии в нагрузке электрогенератора.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 02-01-00708) и Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

ЛИТЕРАТУРА

- Megagauss fields and pulsed power systems”, ed. by V.M.Titov and G.A.Shvetsov, Nova Science Publishers, New York, 1990.

- A.I.Pavlovskii, in Proc. 8th IEEE Int. Pulsed Power Conf. (San Diego, CA, June 16-19, 1991), ed. K.Prestwich and R.White, IEEE Cat. Nomber 91CH3052-8, pp. 1-14.

- P.J.Turchi, et al, IEEE Trans. Plasma Sci., PS-15(6), 747-759(1987).

- B.M.Koval’chuk et al. Journal of Technical Physics, 1974, v.44, N.1, c215.

- IEEE Trans. Plasma Sci. (special issue) PS-15(6), 1987.

- J.F.Leon, et al, in Proc. 12th IEEE Int. Pulsed Power Conf. (Monterey, CA, June 27-30, 1999), ed. Ch.Stallings and H.Kirbie, IEEE Cat. Nomber: 99CH36358, 275-278.