ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЗМЫ В МИКРОВОЛНОВОМ ИСТОЧНИКЕ CERA-PL

А.А. Балмашнов, А.Е. Ернылев, Вон Сун Ок

РУДН, Москва, Россия, e-mail: abalmashnov@sci.pfu.edu.ru

Исследования зависимости условий формирования плазмы в микроволновом источнике CERA-PL от расположения электродов проводились как на установке, описанной ранее в работе [1], так и в условиях, когда анод был выполнен в виде полого цилиндра, анод и катоды были расположены в вакуумной трубе из кварцевого стекла, а ЗВС была заменена магнитной петлей, охватывающей плазмопровод. Было установлено:

- возникновение модуляционного режима происходит при разности потенциалов анод-катод не менее 35В вне зависимости от расстояния между торцевыми электродами источника и длины цилиндрического анода,

- частота пульсаций отраженной СВЧ-мощности и электронного тока в цепи одиночного электрического зонда уменьшаются с увеличением расстояния между анодом и торцевыми электродами, а ширина энергетического спектра увеличивается,

- изменение длины анода сопровождается изменением функции распределения электронов по энергиям.

Таким образом, проведенные эксперименты подтвердили ранее сделанное предположение [1] о том, что в механизме формирования плазмы сверхкритической, относительно частоты поля накачки (2,45ГГц), концентрации определяющую роль играют синфазные колебания электронной компоненты плазмы, возникающие как следствие сильной обратной связи между магнетронным генератором и колебательной системой источника.

Результаты экспериментов также позволяют предположить, что аналогичный эффект может быть достигнут модуляцией анодного напряжения на резонансной частоте,  определяемой расположением электродов в источнике CERA-PL. Однако, при этом, поджиг плазмы должен быть осуществлен либо сторонним источником, либо импульсом анодного напряжения, приводящего к пробою газового промежутка.

Работа поддерживается грантом Министерства образования РФ.

Литература.

- Балмашнов А.А., Умнов А.М., Вон Сун Ок, Ернылев А.Е., Якушков А.В. Труды 3-го международного симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии. Плес, 2002, т.2, с.382.