ПРИЭЛЕКТРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МАГНЕТРОННЫХ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Р.Ш. Басыров, Н.Ф. Кашапов*, Г.С. Лучкин**

Казанский государственный технический университет, Казань,
e-mail: library@kitap.kcn.ru

*Казанский государственный технологический университет, Казань,
e-mail: kashnail@mail.ru

**Казанский государственный университет, Казань, e-mail: gluchkin@mail.ru

Результаты исследований свидетельствуют о существенном влиянии скорости осаждения пленок в магнетронных устройствах на формирование структуры напыленных покрытий. Скорость осаждения определяется скоростью распыления (vр), геометрией системы, в том числе расстоянием до подложки (l) и рабочим давлением. Скорость осаждения — один из важнейших технологических параметров — непосредственным образом связана с параметрами тлеющего разряда в магнитном поле магнетронного устройства. Оптимизация скорости осаждения может быть достигнута путем моделирования прикатодной области тлеющего разряда.

Рассматривается система уравнений непрерывности для электронной и ионной компонент тока и уравнение Пуассона, учитывающее искажение электрического поля в межэлектродном пространстве в результате действия объемного заряда. Для одномерной задачи в случае, когда плоский катод помещен в начало координат (x = 0),

dn−v−dx = αv−n−−βn−n+;

−dn+v+dx = αv−n−−βn−n+;

dEdx = −eε0n+−n−;

где n, v,  – концентрации, дрейфовые скорости и подвижности ионов и электронов соответственно; v =  E; E – напряженность электрического поля;   – коэффициент рекомбинации; 0  – диэлектрическая постоянная; e – элементарный заряд. Ионизационные процессы учтены через коэффициент Таунсенда , а рекомбинационные – через эффективную константу рекомбинации . Плотности электронной и ионной компонент тока определяются как j = en v , плотность полного тока j = j–+ j+.

При распылении в аргоне vр =j+δA/eNρ, где  – коэффициент распыления; A – атомная масса распыляемого материала; N – число Авогадро.

Если ограничиться рассмотрением катодного падения потенциала как функции плотности тока зависимость j (Uk) будет, по существу, аналогом вольт-амперной характеристики разряда. В данной работе для коэффициента Таунсенда  принята аппроксимация, полученная в [1].

Предложенная модель прикатодной области магнетрона позволила выявить зависимость скорости распыления от параметров разряда (индукции магнитного поля, напряжения на катоде, давления и др.), что дает возможность оптимизировать скорость осаждения пленок и, таким образом влиять на формирование структуры напыляемых покрытий.

Литература

- Р.Ш.Басыров, Р.Р.Зиганшин. Вакуумная техника и технология, 1997, т.7, №3, с.38.