ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАЗМЫ В РАСШИРИТЕЛЕ ПЛАЗМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОНОВ С ПУЧКОМ БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ

В.А. Груздев, В.Г. Залесский, Ю.П. Голубев

Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь 
e-mail: Zalesski@psu.unibel.by

В работе рассматриваются особенности формирования эмитирующей плазмы с использованием дополнительного электрода-расширителя (экспандера) [1] с большой эмитирующей поверхностью. В модели для анализа экспериментальная газоразрядная структура рассматривается как две сопряженные области: область формирования первичной плазмы в структуре со скрещенными Е×Н полями [2], и второй области, где плазма формируется вследствие диффузии заряженных частиц из первой области, а также за счет объемной ионизации газа плазменными электронами. Решается система уравнений непрерывности электронов и ионов в условиях диффузно-дрейфового приближения совместно с уравнением баланса электронов в разряде при следующих допущениях: двойной электрический слой в отверстии, соединяющем области отсутствует; объемная рекомбинация в экспандере отсутствует; магнитное поле в экспандере ослаблено настолько, что не влияет на движение заряженных частиц.

На основе предложенной модели показано, что плазма в экспандере при p < pcr ( p - давление плазмообразующего газа) формируется в основном только в результате диффузии из области формирования первичной плазмы. При p > pcr значительную роль в экспандере играют объемные ионизационные процессы плазменными электронами, что приводит к увеличению концентрации плазмы в экспандере относительно концентрации при p < pcr. Получено аналитическое выражение для критического давления pcr, при котором экспандер переходит в активный режим. Моделирование также показало, что изменение интенсивности ионизационных процессов в экспандере обусловлено изменением электрического поля в плазме экспандера. Установлена связь этого поля с давлением в экспандере и его объемом.

Экспериментальные зависимости параметров плазмы в экспандере плазменного источника электронов от давления и объема экспандера качественно согласуются с полученными при моделировании.

Литература

- Источники заряженных частиц с плазменным эмиттером / Отв. ред. П.М. Щанин. – Екатеринбург: Наука, 1993. – С. 42–78.

- Источники электронов с плазменным эмиттером / Под ред. Ю.Е. Крейнделя. – Новосибирск: Наука, 1983. – 120 с.