РАЗРАБОТКА СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПЛАЗМЕ НА ОСНОВЕ ШТАРКОВСКОЙ И ЛАЗЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ВЫСОКОВОЗБУЖДЕННЫХ УРОВНЕЙ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА

В.П. Гавриленко*,**, А.И. Жужунашвили***, Е.К. Черкасова****

*Институт общей физики РАН, Москва, Россия; e-mail: gavrilen@fpl.gpi.ru

**Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума Госстандарта России,  Москва, Россия

***Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

****Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный Московской обл., Россия

В настоящее время для измерения электрических полей в плазме с высоким временным и пространственным разрешением широко используются методы, основанные на лазерной спектроскопии (см., например, [1]). В нашей работе реализована новая схема спектроскопических измерений электрических полей в плазме, основанная на использовании штарковского расщепления высоковозбужденных уровней энергии атомов водорода. Для заселения высоковозбужденных уровней энергии водорода использовались два лазерных пучка, распространявшихся навстречу друг другу. Частота первого лазера была настроена в резонанс с частотой перехода Hα в водороде (λ=656.3 нм). Излучение второго лазера возбуждало переход между уровнем n=3 и высоковозбужденным уровнем энергии атома водорода nu, где nu>>1 (n, nu- главные квантовые числа). При этом частота второго лазера сканировалась по штарковским подуровням верхнего уровня nu, что позволяло измерять напряженность электрического поля. Регистрируемым сигналом являлся сигнал флюоресценции при обратном переходе nu→n=3. В нашей работе излучение второго лазера возбуждало переход n=3→nu=8, который соответствовал спектральной линии Pε (λ≈955 нм). Использование двух лазерных пучков, распространявшихся навстречу друг другу, позволило существенно снизить роль эффекта Доплера. Это открывало возможность измерения слабых электрических полей в плазме. В настоящей работе в качестве источника плазмы использовался разряд с полым катодом. При этом спектр флюоресценции водорода регистрировался на переходе Pε при двух взаимно-ортогональных поляризациях излучения инфракрасного лазера, что позволяло измерять не только напряженность, но и направление вектора электрического поля. Минимальное электрическое поле в разряде с полым катодом, которое было измерено в настоящей работе с помощью рассмотренной методики, составило величину порядка 200 В/см.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект
№ 01-02-17810).

Литература.

- V.P. Gavrilenko, V.N. Ochkin, S.N. Tskhai: Progress in plasma spectroscopic diagnostics based on Stark effect in atoms and molecules, in: Selected Research Papers on Spectroscopy of Nonequilibrium Plasma at Elevated Pressures (International Society for Optical Engineering - SPIE, Bellingham, WA, USA, 2002), SPIE Proceedings, 2002, Vol. 4460, pp. 207-229.