ГАЗОВЫЙ РАЗРЯД В ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ.

М.Р.Г. Кишов, К.М.-Р. Кишов

Даггосуниверситет, Махачкала, Россия, e-mail: Karim2k@mail.ru

Даггостехуниверситет, Махачкала, Россия, e-mail: Karim2k@mail.ru

Сопутствующие процессы затрудняют не только однозначную интерпретацию экспериментальных результатов, но и теоретический анализ, что предопределяет необходимость привлечения косвенных методов диагностики [1,2]

В данной работе, не меняя герметичности камеры, где проводились исследования, была предусмотрена возможность: очистки электродов в тлеющем разряде; проведения исследований как E||H, так и E⊥H полях (E||, E⊥- соответственно продольные и поперечные электрические поля относительно магнитных полей H); при наличии и отсутствии как продольного, так и поперечного потока газа; изменения степеней предионизации газа n0; изменения давления газа и межэлектродного расстояния. Здесь можно было изменять Hот 0 до 16⋅106А*м-1, n0 от 102 до 106 см-3, скорость прокачки от 0 до 102м*с-1. Проведенные исследования показывают следующие возможности: а) проверки справедливости исходных физических положений, например, условия Мика о необходимости роста концентрации заряда в головке лавины до ~1012*см-3 во время лавинно-стримерного перехода по изменению времени запаздывания пробоя с ростом скорости потока газа; б) управления длительностью объёмного разряда ОР, соответствующего ступени на спаде напряжения (росте тока), действуя на разряд прокачкой газа или магнитными полями; в) изучения процессов выхода вещества и формирования катодного пятна по влиянию вышеперечисленных внешних факторов на интенсивности спектральных линий. Из результатов следует, что в цилиндрически симметричной форме разряда в объёмах ~ нескольких см3 H||, H, n0, скорость потока в зависимости от условий могут оказывать как стабилизирующие, так и дестабилизирующие воздействия на длительность ОР. В гелии, например, при давлении 26,6 кПа и межэлектродном расстоянии 1,5 см, когда H||=0 длительность ОР ~3,5 мкс, а при H||=3⋅105и 3⋅106А*м-1 соответственно длительности ОР составляли величины ~ 3 и 12 мкс. Расчеты с учетом концепции эквивалентного давления при наличии H, перераспределения заряда в E||H и E⊥Hполях показывают возможности проведения достаточно полного анализа и удовлетворительного согласия различных подходов к решению вопросов формирования ОР. Данные подходы позволяют также изучать качественные закономерности предпробойных процессов на стадиях лавин при изменении n0, H и скорости потока, которые чрезвычайно сложны для точных экспериментальных исследований. Интересной особенностью является тот факт, что в H|| уменьшается выход вещества электродов в межэлектродное пространство, что не согласуется с формальным рассмотрением.

Литература

- Кишов М. – Р. Г. ТВТ. 1988. т.25. №3. сс.461-469

- Кишов М. – Р. Г. Физика плазмы. 1990. т.16. в.1. сс.105-107.