МЕДЛЕННОЕ ОКИСЛЕНИЕ ГЕКСАНА В ГЕКСАНО-ВОЗДУШНОЙ И ГЕКСАНО-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСЯХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАНОСЕКУНДНОГО ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА

Н.Б. Аникин, С.М. Стариковская, А.Ю. Стариковский

Московский физико-технический институт, e-mail: astar@neq.mipt.ru

В данной работе была исследована экспериментально кинетика гексано-воздушных смесей (78.35% N2 + 19.6% O2 + 2.05% C6H14 и 90.5% O2 + 9.5% C6H14) в наносекундном однородном разряде при высоком перенапряжении в диапазоне давления смеси 0.8-12 Торр. Разряд инициировался импульсами высокого напряжения амплитудой 11 кВ, с длительностью 25 нс на полувысоте и частотой повторения 40 Гц. Разрядное устройство представляло собой экранированной кварцевую трубку длиной 20 см, внутренним радиусом 5 см и диаметром экрана 14 см [1]. Давление реагирующей смеси в разрядном промежутке по мере окисления гексана измерялось с помощью механотрона МДX4С. Время пробоя разрядного промежутка,  развивающегося в виде высокоскоростной волны ионизации, составляет 3-10 нс во всем диапазоне экспериментальных условий, что контролировалось с помощью емкостного датчика, передвигаемого вдоль разрядной трубки [2]. Энергия в импульсе составляла 60 мДж. С целью исследования кинетики окисления гексана в стехиометрических смесях под действием наносекундного однородного разряда были измерены интенсивности излучения OH(A-X), CH(A-X) радикалов и молекул CO(B-A), CO2+(B-X), N2(C3-B3), N2(B3-A3), N2+(B2-X2) во времяразрешенном (наносекундном) и интегральном диапазонах при давлениях от 0.8 до 12 Тор.

Были определены константы скоростей тушения и концентрации излучающих состояний в начале процесса окисления и по окончании его. Интегральные измерения использовались для определения скорости преобразования реагентов. Следует отметить, что, в первую очередь, за счет изменения констант тушения при переходе от продуктов к реагентам, интенсивность излучения состояний, получающихся из нереагирующих компонент, изменяется. Характерные времена изменения интенсивностей излучения указанных состояний приблизительно равны временам изменения интенсивностей излучения состояний, производных от реагирующих компонент, и аналогичным образом зависят от начального давления смеси.

Скорость окисления гексана измерялась методами эмиссионной спектроскопии. Измерение интенсивности излучения CH(A-X) позволяло контролировать не только скорость распада гексана, но и скорость окисления углеводородов в целом, поскольку источником CH(A) являются любые углеводороды. Остаточная интенсивность излучения CH(A-X) была примерно на два порядка ниже начальной. Таким образом, было показано, что гексан в наносекундном разряде окисляется полностью.

Работа частично поддержана грантами Министерства образования Е00-3.2-427, Е00-5.0-304, грантами РФФИ 01-02-17785, 02-02-06523, 02-03-33376, МНТЦ 1440, 1474 и CRDF МО-011-0.

Литература

- Anikin N.B., Starikovskaia S.M., Starikovskii A.Yu. // J.Phys. D: Appl.Phys., 2001. V. 34. N 2. P. 177.

- Starikovskaia S.M., Starikovskii A.Yu. and Zatsepin D.V. // Combust. Theory Modeling, 2001. V. 5.  P. 97.

- Василяк Л.М., Костюченко С.В., Кудрявцев Н.Н., Филюгин И.В. // УФН. 1994. Т. 164. N 3. C. 263.