развитие стримерного разряда в длинных газовых промежутках при высоких напряжениях

С.В. Панчешный, А.Ю. Стариковский

Московский физико-технический институт, e-mail astar@neq.mipt.ru

До настоящего времени моделирование развития стримерных разрядов в больших промежутках (10 см и более) производилось только в 1.5-мерной геометрии [1]. Наличие внешнего параметра модели – радиуса стримерного канала - не позволяет считать результаты такого моделирования надежными. Целью данной работы является развитие самосогласованного моделирования в рамках двумерной постановки задачи [2] для моделирования динамики развития стримерного разряда в длинных промежутках.

Моделирование проведено в гидродинамическом приближении. Численная модель состоит их уравнений неразрывности для заряженных частиц и уравнения Пуассона для нахождения распределения электрических полей в промежутке:

Рис. 1: Развитие стримерного разряда в прианодной области. Изолинии пространственного заряда. Атмосферное давление, N2-O2 (9:1) смесь.

∂nk∂t+div(Jk)=S+LJk=μkEnk−Dk∇nkΔϕ=−eε0np−ne−nnE=−∇ϕ

Где nk=np,nn,ne - концентрации положительных, отрицательных ионов и электронов соответственно. S и L – суммарные скорость процессов, определяющихся как локальной кинетикой газоразрядной плазмы, так и производством затравочных электронов перед фронтом волны ионизации под действием ионизирующего излучения из области высоких электрических полей.

На Рис.1 приведены характерные результаты  моделирования в различные моменты времени для N2-O2 смеси при атмосферном давлении. Длина межэлектродного промежутка – 13 см, напряжение - 100 кВ. Сравнение с экспериментальными измерениями [3]  продемонстрировало хорошее совпадение полученных результатов.

Работа частично поддержана грантами Министерства образования Е00-3.2-427, Е00-5.0-304, грантами РФФИ 01-02-17785, 02-02-06523, 02-03-33376, МНТЦ 1440, 1474 и CRDF МО-011-0.

Литература

- Aleksandrov N.L., Bazelyan E.M. “Temperature and density effects on the properties of a long positive streamer in air” // J.Phys.D.: Appl.Phys. 29 (1996) 2873.

- Pancheshnyi S.V., Starikovskaia S.M., Starikovskii A.Yu. “Role of Photoionization Processes in Propagation of Cathode-Directed Streamer” // J.Phys.D.: Appl.Phys. 34 (2001) 105.

- Won J.Yi., Williams P.F.  “Experimental study of streamers in pure N2 and N2/O2 mixtures and a ≈13 cm gap” // J.Phys.D.: Appl.Phys. 35 (2002) 205.