ИССЛЕДОВАНИЯ БЫСТРЫХ ЧАСТИЦ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ ТОКАМАКОВ И СТЕЛЛАРАТОРОВ МЕТОДОМ ПЕЛЛЕТ-ИНЖЕКЦИИ

В.Ю. Сергеев

СПб Гос. Политехнический Университет, СПб, 195251, РФ,
e-mail: sergeev@phtf.stu.neva.ru

В докладе освещены приложения метода инжекции частиц для управления разрядом и диагностики высокотемпературной плазмы токамаков и стеллараторов. Среди многих параметров плазмы, которые могут быть измерены методом макрочастиц, подробно рассмотрены современные методики измерения быстрых (надтепловых) ионов и электронов плазмы.

Быстрых ионы возникают в результате инжекции нейтральных пучков, при нагреве на резонансной ионно-циклотонной частоте малой добавки к рабочему газу, при термоядерных реакциях. Исследования удержание этих ионов и их торможения в плазме, т.е измерения их функции распределения (ФРИ) частиц по скоростям, являются одним из принципиальных вопросов для создания управляемого термоядерного реактора. В докладе обсуждаются  достоинства и недостатки различных схем использования перезарядки быстрых ионов для их диагностики. Pellet Charge exchange (PCX) диагностика рассмотрена в деталях. Приведены примеры использования этой диагностики на установке TFTR для исследования поведения быстрых частиц от разных источников, упомянутых выше. Обсуждается новая схема измерения потоков частиц с помощью PCX, реализованная на установке LHD. Рассмотрен также новый метод, основанный на измерениях траектории пеллета, испаряющегося под воздействием быстрых ионов, для оценок их энергетического распределения.

Диагностика быстрых электронов (надтепловых при электрон-циклотроном резонанском нагреве и/или убегающих при срыве разряда), возможна благодаря обнаруженному влиянию их на скорость испарения макрочастиц в плазме. В докладе приведены примеры измерения  пространственной локализации таких надтепловых электронов на установках Т-10 и W7-AS. На примере исследования испарения углеродных макрочастиц в W7-AS показано, как, привлекая данные излучения на электрон-циклотроной резонанской частоте, можно оценивать не только пространственное распределение быстрых частиц, но также их плотность и энергии.

В заключения доклада обсуждаются перспективы использования метода макрочастиц для диагностики быстрых частиц в современных крупных машинах с магнитным удержанием высокотемпературной плазмы и в термоядерном реакторе.