ИЗМЕРЕНИЯ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ АРГОНА Ar II ПО СКОРОСТЯМ В ПЛАЗМЕ НА УСТАНОВКЕ ПН-3 МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

И.В. Москаленко, Н.А. Молодцов, А.А. Сковорода, Д.А. Щеглов

Институт ядерного синтеза, РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия,
e-mail: ivm@nfi.kiae.ru

На мультипольной ловушке ПН-3 [1,2] с ионизацией и нагревом плазмы путем ввода СВЧ-мощности в условиях ЭЦР в диапазоне до 50 кВт проведены доплеровские измерения функции распределения радиальных скоростей  f(vr)  ионов  аргона  Ar II. В различных режимах разряда измерялся ход доплеровской «эффективной температуры» во времени для различных пространственных точек. Пучок узкополосного (L =3.6 пм) лазерного излучения направлялся по диаметру плазмы; исследовалась область -ro/2 < r < ro/2 (ro=30 см).

Использована спектроскопическая схема показанная на рисунке.

|  | При оптической накачке из метастабильного состояния проводилось сканирование профиля линии поглощения 611.5 нм с регистрацией сигнала флуоресценции на линии 461 нм. По измеренным полуширинам профилей определяли «эффективную температуру» Teff,i (Teff,i=4-25 эВ). Полученные результаты указывают на «аномальный характер» нагрева ионов. |
| --- | --- |

Для объяснения этого явления использовано представление об образовании (при вводе СВЧ-мощности в плазму ПН-3) положительного потенциального барьера в поле которого ионы приобретают радиальные скорости с последующей хаотизацией за счет соударений с ионами плазмы и удержанием потенциальным барьером.

Измерения являлись одновременно практическим испытанием методики и прототипов аппаратуры разрабатываемой для диагностики примесей диверторной плазмы ИТЭРа методом лазерной флуоресценции [3]. Были учтены требования к пространственному и временному разрешению, а также диапазону измеряемых температур.

Литература

- Zhil’tsov V.A., Klimenko E.Yu., Kosarev P.M., e.a., Nuclear Fusion, 2000, Vol. 40, P. 509.

- Kulygin V.M., Dlougach E.D., Gorbunov E.P., e.a., Nuclear Fusion, 2001, Vol. 41, P. 355.

- Donne A.J.H., e.a., Proc. 10th LAPD Symposium, Furuoka, Japan, 2001, P. 389.

Авторы:

Москаленко И.В. Россия, РФ, ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», e-mail: ivm@nfi.kiae.ru

Молодцов Н.А. Россия, РФ, ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт»

Сковорода А.А. Россия, РФ, ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», e-mail: skovorod@nfi.kiae.ru

Щеглов Д.А. Россия, РФ, ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», e-mail: shchegl@nfi.kiae.ru