РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОФИЛЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В СИСТЕМЕ ДРАКОН

В.В. Кондаков, С.Ф. Перелыгин, В.М. Смирнов

Московский инженерно–физический институт (государственный университет), Москва, Россия, e-mail: kondakov@plasma.mephi.ru

В работе предложена простая модель, позволяющая рассчитать для ловушки типа ДРАКОН изменение со временем плотности пролетных и запертых частиц (с учетом ухода последних из объема удержания за счет дрейфа).

Допущения модели: магнитное поле считается не зависящим как от радиуса магнитной поверхности, так и от азимутального угла; при одном столкновении вероятность частице получить значение величины sinαp в интервале (sinαp, sinαp+d(sinαp)) равна d(sinαp), где αp — угол между вектором ее скорости и направлением магнитного поля; вероятность перехода частицы из пролетной в запертую пропорциональна длине соответствующей неоднородности магнитного поля; считается, что заряженная частица, запертая на неоднородности магнитного поля, покидает область удержания после ряда отражений от максимумов магнитного поля, при этом средняя длина ее пробега до ухода из системы рассчитывается в точном магнитном поле математической модели ДРАКОНа. В этих предположениях изменение плотности частиц ni в каждой группе (пролетные, запертые в прямых участках, запертые на различных неоднородностях магнитного поля) можно записать в виде dni/dt=−νnij=0Ngaij+νj=1Ngajinj. Здесь i=1..Ng, Ng — количество групп частиц в каждом режиме, aij — вероятность перехода из i-й группы в j-ю при одном столкновении, ai0 — вероятность ухода частицы из i-й группы на стенку камеры за время τ0 между столкновениями, ν=1/τ0=νei≈20ne/Te32 — частота столкновений, νei — частота столкновений между электронами и ионами, Te — электронная температура, ne — плотность электронов плазмы, которая считается постоянной и равной плотности плазмы в начальный момент времени n0. На основе предложенной модели проведено расчетное исследование влияния изменения профиля продольного магнитного поля ловушки ДРАКОН на скорость уменьшения плотности заряженных частиц ("время удержания"), запертых в одном из прямых участков ловушки ("реакторном"). "Время удержания" определялось как время, в течение которого плотность запертых в "реакторном" пробкотроне частиц уменьшается в 10 раз по сравнению первоначальной. Оказалось, что увеличение с помощью дополнительных магнитных барьеров количества переходных групп частиц (переходных между группой удерживаемых в системе пролетных и запертых в прямых участках частиц и группой быстро уходящих частиц, запертых в центрах КРЭЛов) лишь незначительно увеличивает "время удержания" частиц, запертых в "реакторном" пробкотроне (~ в 1,5 раза). Большего эффекта удается достичь за счет уменьшения глубины и размеров неоднородности магнитного поля в центре КРЭЛа ("время удержания" можно увеличить более чем в 4 раза). Необходимо отметить, что данные расчеты могут быть использованы лишь для качественной оценки "времени удержания" заряженных частиц в "реакторном" пробкотроне, так как, в частности, в модели не учитывается уход "полупролетных" частиц, то есть частиц, удерживаемых пробкотронами, но частично проникающих в магнитные поля КРЭЛов.

Работа поддержана грантами Минобразования России (ТО-7.4-2760) и РФФИ (01-02-17537).