ЗАВИСИМОСТЬ УДЕРЖАНИЯ ЭНЕРГИИ В L- И Н-РЕЖИМАХ ТОКАМАКА ОТ АСПЕКТНОГО ОТНОШЕНИЯ.

В.М. Леонов, А.Н. Чудновский.

Институт Ядерного Синтеза, РНЦ «Курчатовский институт», Москва., Россия,
e-mail:  leo@nfi.kiae.ru ;  chdn@nfi.kiae.ru

В большинстве наиболее удачных экспериментов на токамаках режим Н-моды характеризуется высоким временем удержания энергии, примерно в 1.5-2 раза превосходящим удержание в L-моде. Поэтому Н-мода выбирается в качестве одного из базовых режимов токамака-реактора. Следует, однако, иметь в виду, что большинство современных токамаков, которые поставляют основной поток экспериментальной информации, имеют близкие аспектные отношения 2.6-3.5. В данной работе обращается внимание на убывание фактора превышения удержания в Н-моде относительно удержания в L- моде при увеличении аспектного отношения токамака. При аспектных отношениях  5 удержание в режимах Н- и L- моды сравнивается. Этот результат следует из сравнения скейлингов удержания, он подтверждается экспериментами токамака Т-10, имеющего аспектное отношение 5, и результатами из международных баз данных по удержанию в токамаках. Учет зависимости фактора превышения от аспектного отношения может быть важным для проектов стационарных термоядерных реакторов, характеризуемых, как правило, достаточно большим аспектным отношением 4-8. Использование в реакторах режима L-моды с таким же удержанием, как в Н-моде, но с более низкой температурой периферии и отсутствием неустойчивости ELM может облегчить работу дивертора. Кроме того, работа в L-моде не требует преодоления порога по мощности L-Н перехода, что способствует расширению области рабочих параметров. Существенным может оказаться и отсутствие накопления в шнуре примесей и гелия в L-разрядах. Все это может изменить отношение к режиму L-моды как потенциально возможному для реакторов с большим аспектным отношением.