НАСЫЩЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ В ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЕ ТОКАМАКОВ

Л. Буреева, В. Лисица*, Д. Петров* и Д. Шуваев*

Институт спектроскопии РАН, Московская обл., Троицк, 140192, Россия,
e-mail: bureyeva@sci.lebedev.ru

*Институт ядерного синтеза, РНЦ ”Курчатовский институт” Москва, Россия,
e-mail: shuvaev@nfi.kiae.ru

В последнее время широкое распространение получили спектроскопические методы диагностики плазмы, связанные с наблюдениями радиационных переходов между высоковозбужденными атомными состояниями. Существенный вклад в интенсивности этих переходов вносит процесс перезарядки на нейтралах и ионах другой степени ионизации.

Ниже показано, что возможности диагностики, связанной с перезарядкой, ограничены т.н. “эффектом насыщения”. Суть эффекта состоит в том, что при достижении некоторого порогового значения концентрации нейтралов, являющихся основным источником электронов для перезарядки, происходит уменьшение концентрации ионов, испытывающих перезарядку вследствие сдвига их ионизационного равновесия и источник заселения перестает зависеть от дальнейшего увеличения концентрации нейтралов. Это приводит к тому, что интенсивности линий выходят на некое постоянное значение, которое уже не зависит от плотности нейтралов.

Рекомбинационный источник заселения возбужденных уровней иона A+Z имеет вид:

qcx(n)≈NA+(Z+1)αionNekncxNHNekrr+kcxNHNe

где kncx−скорость перезарядки на уровень n, kcx−полная скорость перезарядки. Видно, что при достижении параметром NhNe некоторого “критического” значения, скоростью krrрадиационной рекомбинации можно пренебречь, плотность нейтралов в числителе и знаменателе выражения сокращается и источник перестает реагировать на дальнейшее увеличение плотности нейтралов.

Были произведены численные расчеты интенсивностей линий водородоподобного гелия в условиях пристеночной плазмы токамака ТОР-СУПРА. На экспериментальных зависимостях интенсивностей спектральных линий [1] видно, что реализуются два режима: “прилипшей” плазмы, при относительно низкой температуре и высокой плотности электронов, и режим “отлипшей” плазмы, при относительно высокой температуре и низкой плотности электронов. Эти режимы характеризуются различным поведением параметра NhNe в зависимости от температуры. Исследована зависимость интенсивностей спектральных линий однократно ионизованного гелия от величины NhNeв обоих режимах с учетом влияния эффекта насыщения.

Литература:

- R. Guirlet et al, Plasma Phys. Control Fus., 43 (2001), p. 177