АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЭФФЕКТЕ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕЗАРЯДКИ, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ  q  В УСТАНОВКЕ ITER

А.А. Медведев, В.С. Стрелков

Институт ядерного синтеза РНЦ КИ, Москва, РФ, e-mail: medvedev@nfi.kiae.ru

Поскольку без надежного контроля магнитной конфигурации плазмы эффективная работа термоядерного реактора-токамака невозможна, разработка диагностик для измерения q в ITER является актуальной задачей. Перспектива применения широко используемой в настоящее время MSE методики вызывает сомнения из-за ряда серьезных инженерных проблем. Эти обстоятельства побуждают рассматривать новые подходы, одному из которых посвящена данная работа.

Впервые поток атомов вторичной перезарядки (SCX) был обнаружен на установке Т-10 в 1985 г.[1]. Тогда же возникла идея использовать это явление для измерения q. В 1995-2000 гг. было проведены сначала численное моделирование эксперимента [2], а затем и апробация работоспособности методики на установке Т-10 [3].  Кроме упомянутых выше авторам известны только предварительные эксперименты по регистрации SCX атомов на установке TEXT [4],  которые успехом не увенчались.

Сходной по формальным признакам (инжекция водородного пучка, регистрация атомов) методике посвящены работы [4,5]. В этом случае используется детектирование атомов, образовавшихся при ионизации и последующей диссоциации молекулярной фракции пучка. Перспективы применения процесса вторичной перезарядки в этих работах не анализируются. Между тем, необходимо отметить, что по ряду причин использование процесса молекулярной диссоциации для измерений в больших токамаках малоэффективно.

В докладе приведены результаты детального моделирования экспериментов в ITER,  основанных на принятых в настоящее время геометрии инжекции и параметрах диагностического водородного пучка. Показано, что для основных сценариев разряда измерения возможны вплоть до центра плазменного шнура. Установлено, что оптимальной с точки зрения величины сигнала и отношения сигнал-помеха является энергия пучка около 200 кэВ. При такой энергии возможны измерения с пространственным разрешением в 5 см и временем накопления сигнала около 10 мс. Систематическая ошибка измерения магнитного питч-угла определяется угловой расходимостью пучка и составляет несколько миллирадиан. Важным достоинством SCX методики является возможность проведения прямых измерений угла наклона магнитных силовых линий без использования сложных и не всегда прозрачных методов математической обработки результатов (например, кодов равновесия). Вместе с тем, для реализации диагностики необходимо решение ряда технических проблем, связанных с затрудненным доступом к плазме в ITER.

Литература

- Березовский Е.Л., Ефремов С.Л., Извозчиков А.Б., Кисляков А.И., Козловский С.С., Медведев А.А.et al, В сб.: Диагностика Плазмы, М., Энергоатомиздат, 1986,  вып.5, с.157.

- Медведев А.А., Стрелков В.С., Препринт РНЦ КИ IAE-6114/7, Москва, 1998.

- Medvedev A.A., Strelkov V.S., Advanced Diagnostics for Magnetic and Inertial Fusion, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 79-86 (2002).

- P.M.Valanju, L. Duraiappah, Roger D.Bengtson et al, Rev. of Sci. Instrum, 66 (1) 1995, p.369.

- V.I. Afanasjev, S.L. Lebedev et al, Preprint of Ioffe Physical-Technical Institute 1406, 1989.

- W. Hermann, Plasma Phys. Contr. Fusion 32 (1990) p.605.

 При поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (Грант 00-02-16125).