Эволюция температуры плазмы токамака в присутствии запертой моды

Сперанский Н.Н.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Россия

Численно моделируется случай, когда вращение плазмы прекратилось, и на равновесную плазму накладывается стационарное внешнее винтовое возмущение 2/1. Оно возбуждает в плазме тороидально зацепленные острова с номерами 1/1, 2/1, 4/1, 4/1, так же еще учитывается остров моды 3/2.

Распределение тепла вычисляется путем решения электронного уравнения теплопроводности с учетом параллельного теплопереноса, в присутствии винтовых возмущений указанной спиральности. Магнитные острова перекрывают периферию плазменного шнура, в то время как у оси шнура сохраняются регулярные магнитные поверхности. Перекрытая островами периферия шнура охлаждается за счет параллельного теплопереноса, при этом у оси шнура охлаждение идет в основном за счет поперечного теплопереноса.

В результате, в течение двух миллисекунд происходит охлаждение всего плазменного шнура. Происходит перераспределение и общее затухание плазменного тока.