ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПАРЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАКРОЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕ СТЕЛЛАРАТОРА W7-AS ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ВВОДА МОЩНОСТИ ЭЦРН

Б.В. Кутеев, В.Ю. Сергеев, В.Г. Скоков, В.М. Тимохин, R. Burhenn* and the *W7-AS team

СПб Гос. Политехнический Университет, СПб,195251, РФ,
e-mail: skokov@phtf.stu.neva.ru

*Max Planck Institut für Plasmaphysik, EURATOM Association, Boltzmannstrasse 2, Garching, 85748 Germany, e-mail: burhenn@ipp.mpg.de

В настоящее время исследование физических свойств надтепловых электронов, возникающих при ЭЦР нагреве в установках с магнитным удержанием плазмы, вызывает повышенный интерес [1]. В работах [2,3] было обнаружено, что быстрые частицы влияют на испарение углеродных макрочастиц в высокотемпературной плазме. Данная работа посвящена развитию исследований на эту тему. В докладе представлены результаты обработки экспериментальных данных, полученных при инжекции в плазму стелларатора W7-AS сферических углеродных макрочастиц 390-415 мкм со скоростями 270-330 м/с. Значения центральной электронной температуры и плотности плазмы изменялись в следующих пределах: Te(0) = (1.5-5) кэВ и ne(0) = (1.1-7)1013 см-3. Мощность ЭЦР нагрева PECRH на второй гармонике циклотронной частоты изменялась в пределах 400–1200 кВт. Основная особенность экспериментов, обсуждаемых в докладе, состоит в том, что инжекция производилось при различных схемах ввода мощности ЭЦРН. В некоторых разрядах ЭЦР мощность вводилась в плазму со стороны сильного поля. Для этого один из гиротронов работал в О-моде, которая поглощается незначительно. При отражении от специального рефлектора, установленного на внутренней стенке камеры, происходило преобразование СВЧ-волны в Х-моду, и она поглощалась со стороны сильного поля. При такой схеме нагрева ожидалась более эффективная генерация надтепловых электронов [1]. В докладе анализируются различные типы повышенного испарения и рассматривается влияние перечисленных параметров разряда на генерацию надтепловых электронов.

Литература.

- Rome M., et. al. Plasma Phys. Control. Fusion 39 (1997) 117–158.

- Тимохин В.М. и др. Тезисы 29-й Звениг. конф. по ФП и УТС, 25.02-1.03 2002 г., 
стр. 55.

- Timokhin V.M., et. al. Europhys. Conf. Abstr., 2002, Montreux, ECA Vol. 26B, P-5.031.

Авторы

Кутеев Б.В., РФ, Санкт-Петербург, СПбГПУ, kuteev@phtf.stu.neva.ru

Сергеев В.Ю., РФ, Санкт-Петербург, СПбГПУ, sergeev@phtf.stu.neva.ru

Скоков В.Г., РФ, Санкт-Петербург, СПбГПУ, skokov@phtf.stu.neva.ru

Тимохин В.М., РФ, Санкт-Петербург, СПбГПУ, timokhin@phtf.stu.neva.ru

Бурхен Р., Германия, Гархинг, IPP, burhenn@ipp.mpg.de