оптимизация напуска газа в плазму центрального соленоида установки АМБАЛ-М

Т.Д. Ахметов, И.О. Беспамятнов, В.И. Давыденко, А.С. Донин, Ю.В. Коваленко, А.С. Кривенко, П.А. Поташов, В.В. Разоренов

Институт ядерной физики им.Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: krivenko@inp.nsk.su

В настоящее время установка АМБАЛ-М состоит из центрального соленоида и одной  концевой системы. Горячая плазма в соленоиде и концевой системе создается за счет заполнения  термоизолированной турбулентной плазменной струей, генерируемой газоразрядным источником плазмы, расположенным в запробочной области соленоида. В 2000-2001 г.г. в  центральном соленоиде  длиной 6 м была получена плазма диаметром ~0,4 м, плотностью ~1,51013 см-3, температурой электронов ~50 эВ и энергией ионов ~250 эВ. Для повышения плотности плазмы напускался водород вблизи входной пробки соленоида.

Газ подавался через керамическую трубку на ось соленоида или через газовую коробку, на периферию плазменного шнура. Оба метода оказались эффективными и дали близкие результаты при одинаковых темпах подачи водорода, однако предпочтение было отдано газовой коробке. В результате оптимизации  напуска водорода плотность плазмы в соленоиде  возросла до ~61013 см–3 при одновременном росте энергосодержания плазмы. Рост энергосодержания при подаче водорода в турбулентную  плазму соленоида объясняется быстрым нагревом образующихся при ионизации водорода ионов и электронов.

В работе представлены результаты измерения локальных плотностей плазмы и газа. Профиль плотности плазмы измерялся подвижными ленгмюровскими зондами и нормировался по ослаблению диагностического пучка быстрых атомов. Локальная плотность газа измерялась двумя импульсными магниторазрядными вакуумметрами, установленными между плазменным шнуром и стенкой камеры соленоида. По результатам измерений выполнены оценки баланса вещества в соленоиде, также оценивалась величина рециклинга.