ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОИДАЛЬНОГО ВОЛНОВОГО ЧИСЛА ТИРИНГ-МОДЫ НА ОСНОВАНИИ СИГНАЛОВ МАГНИТНЫХ ЗОНДОВ

А.М. Какурин, И.И. Орловский

РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия,e-mail: atom@nfi.kiae.ru

В докладе представлены результаты применения нового алгоритма обработки экспериментальных данных МГД-диагностики установки Т-10 для расчета пространственной структуры МГД-неустойчивости с учетом тороидальной конфигурации плазмы. Разработанный алгоритм принципиально отличается от алгоритмов, применяемых на токамаках в настоящее время, и обладает по сравнению с ними простотой и эффективностью. Суть алгоритма заключается в построении пространственного аналитического сигнала с помощью преобразования Гильберта на основе сигналов магнитных зондов в выбранный момент времени. Полученные фазовая и амплитудная зависимости автоматически учитывают тороидальные искажения и позволяют определить номер и амплитуду моды МГД-неустойчивости. Алгоритм был опробован как на тестовых сигналах, так и на реальных сигналах МГД-диагностики Т-10. Алгоритм весьма эффективен при анализе только одномодовых МГД-неустойчивостей плазменного шнура и это ограничение является принципиальным. Алгоритм разрабатывался для анализа сигналов МГД-диагностики токамака Т-10, но может быть применен и на других подобных установках.