Исследование эмиссии быстрых нейтралов перезарядки из горячей плазмы на установке ГОЛ-3.

А.В. Бурдаков, В.С. Койдан, А.А. Шошин

Институт Ядерной Физики СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: shoshin@inp.nsk.su

На установке ГОЛ-3 ведутся эксперименты по получению горячей плазмы с плотностью 1015 см-3 в многопробочной  аксиально-симметричной магнитной ловушке. Для исследования ионной компоненты плазмы на установке создан комплекс диагностик, в который, в частности, входит и многоканальный анализатор быстрых нейтралов перезарядки, который ориентирован перпендикулярно замагниченному плазменному шнуру и расположен на расстоянии Z=3,1м от входной пробки установки. Анализатор состоит из транспортного канала с диафрагмами, камеры обдирки, 450-электростатического анализатора, вторичных электронных умножителей (ВЭУ) в качестве детекторов и АЦП регистраторов. Цель работы – определение ионной температуры и ее временного хода по спектру нейтралов перезарядки. По результатам измерений в серии экспериментов был построен спектр нейтралов перезарядки по энергиям в разные моменты времени. При построении этого спектра учитывалась функция ослабления нейтралов при различных энергиях, которая определялась потерями нейтралов при пролете через периферию плазменного шнура, потерями в транспортном канале, эффективностью обдирки нейтралов и регистрации образующихся ионов. Для нахождения спектра горячих ионов в плазме полученный спектр нейтралов перезарядки нормировался на сечение перезарядки. По результатам проведенных измерений и расчетов определена ионная температура, которая составила величину 1.50.5 кэВ.