ФИЗИЧЕСКИЙ ПУСК ИНЖЕКЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ГАЛАТЕИ-3.

А.И. Морозов*, А.И. Бугрова, А.М. Бишаев, В.И. Васильев**, В.М. Струнников**, М.В Козинцева, А.С. Липатов, С.В. Баранов, А.А. Пушкин

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия,
e-mail: bugrova@mirea.ru

*РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: bugrova@mirea.ru

** ГНЦ ТРИНИТИ, Троицк, Россия.

В продолжение исследований ловушек-Галатей, в которых магнитное поле выполняет роль «корки», удерживающей плазму [1], для заполнения ловушки плазмой был смонтирован инжекционный комплекс, состоящий из пушки и плазмовода [2]. Для облегчения заполнения ловушки плазмой было модифицировано магнитное поле ловушки, так что увеличилось до нужных значений расстояние между миксинами и поверхностью Окавы (Галатея-3).

Для определения оптимальных режимов работы пушки были проведены экспериментальные исследования вида сигналов напряжения на пушке и тока пушки, в результате которых были найден режим работы плазменной пушки, при котором формируется быстрый плазменный сгусток со скоростями ионов ~(2-4)107см/сек. Измерение скорости плазменного сгустка было выполнено как магнитными, так и электрическими зондами. Использовались электрические зонды в режиме плавающего потенциала и двойные электрические зонды.

Динамика прохождения сгустка по плазмоводу исследовалась с помощью магнитных и двойных электрических зондов. Кроме того, за плазмоводом была установлена мишень из нержавеющей стали, а перед ней – перекрестье из проволоки. После нескольких десятков выстрелов пушки с включенным полем плазмовода на мишени появился чёткий отпечаток перекрестья.Проведённые измерения показали, что в плазмоводе теряется часть сгустка, генерируемого пушкой. Однако, судя по отпечатку на мишени и по сигналам с двойных зондов, часть быстрого сгустка на выходе из плазмовода имеет небольшую расходимость и может быть использована для инжекции в ловушку.

Были осуществлены монтаж, юстировка и синхронизация системы пушка-плазмовод-ловушка в целом, а также запуски этой системы. Для исследования динамики плазмы в ловушке использовались двойные электрические зонды. Одновременно фиксировались сигналы с нескольких зондов, расположенных вдоль нулевой линии магнитного поля ловушки. Экспериментально было обнаружено, что существуют режимы комплекса пушка-плазмовод-ловушка, в которых происходит захват и удержание водородной плазмы.

Авторы выражают благодарность А.В.Десятскову и В.К.Харчевникову за помощь в проведении экспериментов.

Работа выполнена в рамках договора с Минатомом РФ и при поддержке программы сотрудничества МО РФ и Минатома РФ (проект №2.06.13).

Литература.

- Морозов  А.И, Савельев В.В. Успехи физических наук. 1998. Т. 168..№ 11.С. 1153–1194.

- А.И. Бугрова, А.М. Бишаев, С.В. Баранов и др. Тезисы докладов XXVIII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, Москва, Россия, 2001 г., стр. 58.