АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ РАДИАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ В ПЛАЗМЕ СФЕРИЧЕСКОГО ТОКАМАКА “ГЛОБУС-М”.

Бэйюань Фэн, П.Г. Габдуллин, В.К. Гусев*, В.Г. Капралов, А.Ю. Кострюков***, Б.В. Кутеев, С.И. Лашкул*, А.Б. Минеев**, Д.С. Мосеев, Ю.В. Петров*, Н.В. Сахаров*, А.С. Смирнов.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Россия,
e-mail: kapralov@phtf.stu.neva.ru

*Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН, С.Петербург, Россия.

**ФГУП НИИЭФА им.Д.В.Ефремова, Металлострой, Лен. обл., Россия.

***ООО «Прикладная физика» СПбГТУ, С.-Петербург, Россия.

В докладе представлены результаты работы болометрической диагностики на основе пиродатчиков и установленной в 2001 году на сферическом токамаке «Глобус-М». Данная диагностика входит в серию болометров, разработанных в СПбГПУ [1, 2], и включает в себя один широкобзорный датчик и три коллимированных датчика в составе камеры-обскуры.

Особенностью конструкции широкообзорного датчика и его расположения на камере токамака является то, что в его поле зрения непосредственно попадает 80% объема плазменного шнура. Только область плазмы находящаяся в «тени» центрального соленоида по отношению к болометру не является доступной для прямого наблюдения.

Отмеченная особенность конструкции имеет два важных следствия для работы болометра. Первое из них заключается в слабой зависимости интегрального сигнала мощности радиационных потерь от конкретного вида их радиального профиля. Численное моделирование показало, что переход от равномерного распределения источников излучения по малому радиусу к преимущественно периферийному (задается степенной функцией 4-го порядка) изменяет падающую на датчик болометра мощность радиационных потерь менее чем на 10%.

Вторым следствием является то, что становится возможным работать с низким коэффициентом усиления, сохраняя приемлемое соотношение сигнал/шум и расширяя частотный диапазон диагностики до 40 кГц. На зарегистрированных сигналах болометра видна корреляция с сигналами МГД-активности плазмы с характерной частотой около 18 кГц и амплитуда модуляции сигналов болометра за счет МГД-возмущений достигает 11%.

В докладе описаны методы абсолютной калибровки болометра. Кроме традиционной калибровки на стенде с применением модуляции излучения от эталонного источника, был разработан метод калибровки по данным других диагностик токамака на начальной фазе разряда. Метод заключается в определении момента времени, когда почти вся энергия омического нагрева расходуется на радиационные потери, а остальные стоки можно или определить из экспериментальных данных или пренебречь ими.

В докладе также приведены результаты влияния боронизации на радиационные потери плазмы. Отмечено, что после боронизации общий уровень излучения из плазмы существенно снижается, но при этом также заметно увеличивается «ионизационный» пик излучения в начальный момент разряда, который объясняется более быстрой ионизацией бора по сравнению с углеродом. По результатам последних экспериментов представлены данные о влиянии ввода водорода из плазменной пушки в ходе разряда на радиационные потери.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Бейюань Фэн, П.Г.Габдуллин,  В.Г. Капралов и др., “Болометрическая диагностика токамака “Глобус-М” ” //Тезисы докладов XXIX  Звенигородской конф. по физ. плазмы и УТС, Звенигород, 25.02-01.03.02, с. 40

- [2] http://www.phtf.stu.neva.ru

_________________________________

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №99-02-17064, №02-02-17555)

Авторы

Бэйюань Фэн, Россия, С.Петербург, СПбГПУ, beiyuan@phtf.stu.neva.ru

Габдуллин П.Г., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, pasha@phtf.stu.neva.ru

Гусев В.К., Россия, С.Петербург, ФТИ им. Иоффе РАН, vasily.gusev@mail.ioffe.ru

Капралов В.Г., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, kapralov@phtf.stu.neva.ru

Кострюков А.Ю., Россия, C.Петербург, ООО «Прикладная физика» СПбГТУ, kostrukv@phtf.stu.neva.ru

Кутеев Б.В., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, kuteev@phtf.stu.neva.ru

Лашкул С.И., Россия, С.Петербург, ФТИ им. Иоффе РАН, Serguey.Lashkul@mail.ioffe.ru

Минеев А.Б., Россия, С.Петербург, ФГУП НИИЭФА им. Д.В.Ефремова, mineevab@sintez.niiefa.spb.su

Мосеев Д.С., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, moseev@phtf.stu.neva.ru

Петров Ю.В., Россия, С.Петербург, ФТИ им. Иоффе РАН, Yu.Petrov@mail.ioffe.ru

Сахаров Н.В., Россия, С.Петербург, ФТИ им. Иоффе РАН, nikolay.sakharov@mail.ioffe.ru

Смирнов А.С., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, smirnoff@phtf.stu.neva.ru