МОЩНЫЙ ИНЖЕКТОР БЫСТРЫХ АТОМОВ ВОДОРОДА С ФОКУСИРОВКОЙ ПУЧКА

В.И. Давыденко, П.П. Дейчули, А.А. Иванов, С.А. Корепанов, В.В. Мишагин, А.В. Сорокин, Н.В. Ступишин

Институт ядерной физики СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия,
e-mail: p.p.deichuli@inp.nsk.su

Для нагрева плазмы на установках ГДЛ (Новосибирск), MST(Madison) спроектирован и изготовлен в опытный экземпляр атомарного инжектора . Плазма создается дуговым разрядом в водороде с током до 1200 А. Для получения однородной плотности потока плазмы в плоскости эмиттера используется мультипольная периферийная магнитная стенка на постоянных магнитах из материала Nd15Fe77B8 с внешним магнитопроводом, установленными в вакууме в области разлета плазмы между дуговым  генератором и сетками ионнооптической системы. Для ускорения ионов используются 4х-электродная многоапертурная ионно-оптическая система. Каждый электрод имеет сферическую форму для обеспечения геометрической фокусировки пучка. Начальная апертура пучка 200 мм. Особенностью ИОС является большое число отверстий (3433 отверстия 2.5мм), что накладывает повышенные требования к качеству формирования пучка и к в/в прочности ИОС. Нейтрализация ионного пучка производится в импульсной газовой мишени с эффективностью до 80%.

Ниже приведены параметры диагностического инжектора:

Энергия пучка 	до 25 кэВ

Ток пучка в ионах 	до 60 А

Длительность импульса 	2 мсек.

Расходимость 	1.3

Диаметр пучка в фокусе 	50 мм

Плотность тока в фокусе 	до 3А/см2

Фокусное расстояние 	110-150 см

Начальный диаметр пучка 	200 мм

Дуговой генератор плазмы обеспечивает высококачественный фракционный состав пучка. До 93% тока пучка содержится в атомах полной энергии Е(H+), 5% и 2% в Е/2(H2+) и Е/3(H3+) соответственно.

Конструкция ионного источника позволяет увеличить длительность импульса до 40-60 мсек.