ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНЖЕКТОР БЫСТРЫХ АТОМОВ ВОДОРОДА ДЛЯ КРУПНЫХ ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

Г.Ф. Абдрашитов, В.И. Давыденко, П.П. Дейчули, А.А. Иванов, В.В. Колмогоров, С.А. Корепанов, В.В. Мишагин, Н.В. Ступишин

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: s.a.korepanov@inp.nsk.su

Диагностический инжектор нейтрального пучка предназначен для проведения научных исследований по физике плазмы на установке RFX (Италия). Система осуществляет формирование пучка атомов водорода, ускоренных до энергии 50 кВ в коротком импульсе длительностью 50 мсек и током до 6 А. Инжектор используется в спектроскопических диагностиках. Таких как charge exchange recombination spectroscopy (CXRS) для измерение плотности плазмы и температуры и motion Stark effect (MSE) для измерения величины магнитного поля в плазме. Основными элементами диагностического инжектора являются: дуговой генератор плазмы, ионно-оптическая система и нейтрализатор ионов.

В докладе рассматривается задача формирования пучка ионно-оптической системой для получения заданных параметров: необходимая плотность тока на заданном расстоянии от инжектора, расходимость пучка, состав пучка по энергиям и тяжелым примесям. В инжекторе пучок ионов создается 4-х электродной ИОС. Каждый электрод изготовлен из листа молибдена толщиной 0.7 мм с заданным радиусом кривизны для обеспечения геометрической фокусировки пучка и имеет набор отверстий расположенных в гексагональном порядке. При численном расчете задачи формирования пучка использовался пакет программ USAM.

На инжекторе получен стабильно повторяющийся пучок с расходимостью <10-2 рад. при тока пучка ~6 А. Плотность тока в фокусе достигает 200 мА/см2. Нестабильность в течении импульса напряжения <1%, тока <10%. Состав пучка : до 90% в основной компоненте H+ полной энергией 50кэВ , 3% -- H+( 25кэВ), 6% -- H+( 17кэВ). Тяжелые примеси не превышают 1%.