первые результаты, полученные с помощью сканирующего импульсного радара-рефлектометра на токамаке Глобус-М

Э.А. Азизов, А.В. Бабарыкин, В.К. Гусев*, А.Ю. Малышев, В.К. Марков, А.А. Петров, В.Г. Петров, Ю.В. Петров*, В.В. Рождественский*, Н.В. Сахаров*

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, Россия, e-mail: vpetrov@triniti.ru

*ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: vasily.gusev@mail.ioffe.ru

Описывается сканирующий импульсный радар-рефлектометр, разработанный для измерения пространственного распределения концентрации электронов на сферическом токамаке Глобус-М.

Работа прибора основана на явлении отражения микроволнового излучения с несущей частотой f от слоя плазмы с критической плотностью n:

n=(0.0111⋅f)2,

где n – электронная плотность плазмы, в 1014 см-3, f – частота излучения, в ГГц.

Зондируя плазму одновременно микроволновым излучением с разными частотами, можно восстановить пространственное распределение электронной плотности в плазме.

Для получения микроволновых импульсов с разными несущими частотами используется сканирование по частоте. Для дальнейшего увеличения динамического диапазона по измеряемым плотностям в приборе применяются также каналы с фиксированными частотами.

В итоге прибор имеет 11 частотных каналов с частотами: 19,5 ГГц; 8 частот в диапазоне от 26 до 40 ГГц; 51.5 ГГц и 60.5 ГГц, что соответствует 11 точкам на профиле плотности: 0.471013 см-3; 8 точек в диапазоне (0.8–1.95)1013 см-3; 3.271013 и 4.51013 см-3.

Данный прибор позволяет проводить детальные измерения профиля плотности плазмы с временным разрешением ~десятки микросекунд, что может оказаться полезным, в частности. для изучения процессов, связанных с формированием внутреннего транспортного барьера (ВТБ) в плазме.

Приводятся и обсуждаются первые результаты, полученные с помощью разработанного прибора в различных режимах работы установки Глобус-М.