КОМПАКТНЫЙ ПРОБКОТРОН С ПЛАЗМОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

А.В. Аникеев, П.А. Багрянский, А.А. Иванов, K. Noack*

Институт ядерной физики СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия,
e-mail: anikeev@inp.nsk.su

* Forschungszentrum Rossendorf, Postfach 51 01 19, D-01314, Dresden, Germany

В докладе анализируется возможность получения синтезированного сгустка быстрых ионов с термоядерными энергиями плотностью ~1014 см-3 создаваемого в дополнительном коротком пробкотроне на установке газодинамическая ловушка (ГДЛ) [1]. Для создания короткого пробкотрона планируется изменение конструкции пробочного узла установки ГДЛ [2], дополнительная пробочная катушка должна быть установлена вблизи имеющегося пробочного узла. В образовавшийся короткий пробкотрон с полем 2.5-5 Т и теплой плазмой, истекающей из центральной части ГДЛ (~100 эВ, 51013 см-3), предполагается инжектировать сфокусированные атомарные пучки с энергией 25-50 кэВ и эквивалентным током 50-100 А.

Для анализа параметров плазмы в планируемом эксперименте были проведены численные симуляции с помощью Интегрированного Транспортного Кода (ITCS), основанного на методе Монте-Карло [3]. Численный код был модернизирован для условий, когда плотность быстрой компоненты существенно превышает плотность мишенной плазмы. Результаты численного эксперимента указывают на возможность получения ионно-горячей плазмы с требуемыми параметрами и   1 в компактном пробкотроне. В работе так же анализируется условия удержания и устойчивости узкого плазменного сгустка в с высоким  в аксиально-симметричном магнитном поле при инжекции мощных атомарных пучков.

- A.A.Ivanov, A.N.Karpushov, K.V.Lotov, “Gas-Dynamic Trap Experiment: Status and Perspectives”. Proc. of the Intern. Conf. on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, (Novosibirsk, Russia, July 27-31, 1998) Transactions of Fusion Technology (ANS), 35, 1T, pp.107 (1999).

- P.A.Bagryansky, A.V.Anikeev, S.Collaz, P.P.Deichuli, A.A.Ivanov, A.N.Karpushov, S.A.Korepanov, A.A.Lizunov, V.V.Maximov, S.V.Murakhtin, K.Noack, G.Otto, K.N.Saunichev, I.V.Shikhovtsev, A.N.Shukaev, N.V.Stupishin, “Recent Results of Experiments on the Gas Dynamic Trap”,  Proc. of the Intern. Conf. on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, (Novosibirsk, Russia, July 27- 31, 1998) Transactions of Fusion Technology (ANS), 35, 1T, p.79, (1999).

- A.N.Karpushov, A.V.Anikeev, K.Noack, S.L.Strogalova „Integrated transport code system for multicomponent high- plasmas in the gas-dynamic trap“ 27th EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, 12-16 June 2000, Budapest, Hungary, Contributions ECA. v.24B (2000) pp.920-923.