ИСЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕНГМЮРОВСКИХ ЗОНДОВ И КОРРЕЛЯЦИОНОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКЕ.

Уразбаев А.О., Вершков В.А, Шелухин Д.А., Грашин С.А., Денисов В.Ф., Чистяков В.Ф., Горбунов Е.П., Скосырев Ю.В., Солдатов С.В., Журавлев В.А., Мялтон Т.Б.

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», г. Москва, Россия, e-mail: Vershkov@nfi.kiae.ru

Работа посвящена исследованию характеристик периферийной турбулентности в токамаке с помощью многоштырьковых Ленгмюровских зондов и корреляционной рефлектометрии, а также моделированию данных рефлектометрии с помощью двумерного электромагнитного кода. В ходе работы был проведен эксперимент, в котором удалось получить данные о флуктуациях плотности плазмы с помощью Ленгмюровских зондов и корреляционной рефлектометрии в одной и той же радиальной области шнура. Это позволило качественно сравнить характеристики турбулентности, получаемые из двух диагностик. Данные обоих методов оказались в хорошем соответствии.

Для детальной проверки разрешающей способности рефлектометрии  было проведено моделирование данных рефлектометрии с помощью двумерного электромагнитного кода. С этой целью был разработан алгоритм определения реальных параметров периферийной турбулентности путем сравнения экспериментальных данных нескольких Ленгмюровских зондов с одномерной стохастической моделью. Это позволило получить радиальное распределение основных характеристик турбулентности. Разработана компьютерная программа, моделирующую двумерный массив флуктуаций плотности с экспериментально определенными параметрами турбулентности. Построенные двумерные матрицы флуктуаций плотности плазмы были использованы для моделирования отражения электромагнитных волн от турбулентной плазмы с помощью полноволнового компьютерного кода распространения электромагнитных волн. Получено хорошее соответствие расчетных данных с экспериментальными данными рефлектометрии.

Авторы

Вершков В.А, Москва, Россия, ИЯС РНЦ «КИ», vershkov@nfi.kiae.ru

Шелухин Д.А., Москва, Россия, ИЯС РНЦ «КИ», shelukhin@nfi.kiae.ru

Грашин С.А., Москва, Россия, ИЯС РНЦ «КИ», grashin@nfi.kiae.ru

Денисов В.Ф., Москва, Россия, ИЯС РНЦ «КИ», denisov@nfi.kiae.ru

Чистяков В.Ф., Москва, Россия, ИЯС РНЦ «КИ»

Горбунов Е.П., Москва, Россия, ИЯС РНЦ «КИ», egorbum@nfi.kiae.ru

Скосырев Ю.В., Москва, Россия, ИЯС РНЦ «КИ»

Солдатов С.В., Москва, Россия, ИЯС РНЦ «КИ», soldat@nfi.kiae.ru

Журавлев В.А., Москва, Россия, ИЯС РНЦ «КИ», zhuravl@nfi.kiae.ru

Мялтон Т.Б., Москва, Россия, ИЯС РНЦ «КИ», mylton@nfi.kiae.ru

Уразбаев А.О., Москва, Россия, ИЯС РНЦ «КИ»