Двумерная нелинейная теория корреляционной рефлектометрии

Гусаков Е.З., Попов А.Ю.

ФТИ им. Иоффе РАН, С.-Петербург, e-mail: a.popov@mail.ioffe.ru

Одним из распространенных методов исследования микротурбулентности в плазме токамака является корреляционная рефлектометрия [1]. Интерпретация экспериментальных данных, полученных с помощью этой диагностики, основана на физической концепции, согласно которой рассеяние происходит в окрестности точки отсечки на длинноволновых флуктуациях, доминирующих в спектре. Вместе с тем  линейная двумерная [2] и нелинейная одномерная [3] теоретические модели предсказывают, что в этой диагностике доминирует не рассеяние назад в точке, где выполняются резонансные условия Брэгга, а малоугловое рассеяние вдоль всего оптического пути зондирующей волны. В линейном случае, когда уровень турбулентности низок, это ставит под сомнение такие характеристики рефлектометрии, считавшиеся ее бесспорным преимуществом, как локальность и возможность разрешения по радиальным волновым векторам флуктуаций [2].  Однако в сильно нелинейном случае при высоком уровне флуктуаций корреляционные измерения позволяют получать локальную информацию из окрестности точки отсечки [3].

В настоящей работе нами была развита нелинейная двумерная теория, основанная на тех же предположениях, что и в [3]. Многократное малоугловое рассеяние описывается в рамках ВКБ приближения, как результат случайных изменений фазы зондирующей волны в среде с флуктуациями. Проанализированы различные экспериментальные реализации данной диагностики. Получены аналитические выражения для корреляционной функции двух зондирующих сигналов, имеющих близкую частоту, и икстинкции зондирующего сигнала, в случае, когда существенна вторичная дифракция.

Работа поддержана грантами РФФИ 01-02-17926; 00-15-96762, 02-02-06633, 02-02-17589, РФФИ-NWO 047.009.009 и INTAS-01-2056.

Литература

- R.Nazikian, E.Mazzucato. Rev. Sci. Instrum. (1995) 66  392

- E.Z.Gusakov, M.A.Tyntarev. Fusion Engineering and Design (1997) 34-35  501.

- E.Z.Gusakov, A.Yu. Popov Plasma Phys.Contr. Fusion (2002)  44 2327-2337

Авторы

Гусаков Е.З, Россия, СПб, ФТИ им Иоффе, e-mail: Evgeniy.Gusakov@mail.ioffe.ru

Попов А.Ю, Россия, СПб, ФТИ им Иоффе, e-mail: a.popov@mail.ioffe.ru