ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВНУТРЕННИХ ВОЗМУЩЕНИЙ ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКЕ Т-10 МЕТОДОМ СРАВНИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.

П.В. Саврухин, С.В. Цаун, В.М. Трухин,  С.А. Грашин, А.В. Сушков, Д.А. Кислов

Институт ядерного синтеза, ФГУ «Курчатовский институт», 123182, Москва

Эксперименты на токамаке Т-10 показывают существование областей с повышенной интенсивностью рентгеновского излучения вблизи Х – точек магнитных островов m=1,n=1 при развитии внутреннего срыва. Для определения пространственной структуры таких возмущений разработана программа построения образов локальной интенсивности излучения на основе обратного преобразования Радона и сравнения модельных образов с данными многоракурсных измерений рентгеновского излучения в экспериментах на токамаке Т-10. Анализ основан на восстановлении образа интенсивности I(r,) на основе данных по проекциям, представленных в двумерном массиве экспериментальных данных R. В программе предполагается, что центр вращения совпадает с центральной точкой проекции. Массив данных задает углы, соответствующие расположению детекторов рентгеновского излучения относительно экваториальной плоскости тора. Программа визуализации использует алгоритм обратного преобразования Радона с фильтрацией. Фильтрация осуществляется в частотном диапазоне и использует алгоритм быстрого преобразования Фурье данных экспериментальных проекций.

Работа выполнена при содействии РФФИ (Грант 00-02-16275).