ВТОРАЯ ГАРМОНИКА ГИРОТРОНА - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ

Батанов Г.М., Колик Л.В., *Петелин М.И., Петров А.Е., Пшеничников А.А., Сарксян К.А., Скворцова Н.Н., Харчев Н.К.

Институт общей физики РАН, 119991 Москва, Россия

*Институт прикладной физики РАН, 603950 Н.Новгород, Россия

Показано, что интенсивность второй гармоники гиротрона на оси пучка после квазиоптической фильтрации в четырехзеркальном квазиоптическом тракте составляет по порядку величины -50 дБ от интенсивности излучения гиротрона на основной частоте. Импульс излучения второй гармоники использован в диагностике брэгговского рассеяния на турбулентных пульсациях плазменного шнура стелларатора Л-2М.

Показано, что при электронной температуре 0,8-1 кэВ и средней концентрации 22,51013 см-3 (энергосодержание ~ 0,6 Дж), достигнутых при боронизации вакуумной камеры стелларатора, в центральных областях плазменного шнура во флуктуациях плотности заряженных частиц регистрируется образование пространственно-временных структур и временная корреляция между ними на интервалах порядка 1 мс. Показано, что в спектре рассеянного излучения на второй гармонике гиротрона присутствуют более высокие частоты, чем в спектрах рассеяния излучения первой гармоники.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 03-02-17256)