ИССЛЕДОВАНИЕ  МАГНИТНОГО РАВНОВЕСИЯ ПЛАЗМЫ НА СФЕРИЧЕСКОМ ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М.

С.Е. Бендер*, В.К. Гусев, А.В. Деч, Н.М. Иванов, Ю.А. Косцов*, С.В. Крикунов, Е.А. Кузнецов**, Р.Г. Левин, О.А. Миняев, А.Н. Новохацкий, Н.В. Сахаров, **В.А. Ягнов**

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, С.Петербург, Россия,
e-mail: Roman.Levin@mail.ioffe.ru

*НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, С.Петербург, Россия

**ТРИНИТИ, Троицк МО, Россия

Приведены результаты экспериментов по формированию плазменного шнура в сферическом токамаке Глобус-М [1],[2]. Работы, выполненные в 2001 -2002 гг., были направлены на расширение диапазона рабочих параметров, включая увеличение тока плазмы, тороидального магнитного поля и плотности. Особое внимание уделялось методам формирования плазменного шнура с большой вытянутостью по вертикали в лимитерной и диверторной конфигурациях и способам управления ими. Реализована схема реверса тока в центральном соленоиде (схема перемагничивания). Диапазон изменения тока в соленоиде составил +60/-40 кА, что соответствует магнитному потоку 0.24 Вс. Запущена новая цифровая система управления положением плазмы по вертикали и по большому радиусу.

Были достигнуты следующие параметры плазмы: большой радиус R=0.36 м, малый радиус a=0.24 м, аспектное отношение R/a=1.5, ток плазмы Ip до 0.37 МА, тороидальное магнитное поле BT= 0.07-0.6 Тл, средняя плотность плазмы <ne> до 71019 м-3, вытянутость плазмы в вертикальном направлении k=1.1-1.9, треугольность =0.1-0.4, запас устойчивости q95  2.1. Обсуждается вертикальная устойчивость плазмы с большой вытянутостью. Производительность существующей системы управления с обратной связью позволяет стабилизировать вертикальной положение плазмы с вытянутостью до значений k ~ 1.9 при токе плазмы ~ 0.3 МА.

Приводятся результаты реконструкции магнитного равновесия для лимитерных и диверторных конфигурации, а также первые оценки энергосодержания плазмы по данным магнитных измерений. Для обработки данных магнитных диагностик использован код EFIT, адаптированный для малого аспектного отношения и использования на персональном компьютере. Входными данными кода являются сигналы двухкоординатных зондов, магнитных петель, поясов Роговского для измерения тока плазмы, тока в вакуумной камере, токов в обмотках токамака.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 00-02-16934 и 01-02-17882.

Литература.

- N.V. Sakharov, S.E. Bender, V.E. Golant, et al, “Investigation of Equilibrium in Globus-M Ohmic Plasmas”, 28th EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Phys., Funchal, Madeira, 18-22 June 2001, paper P1.020.

- V.K. Gusev, A.S. Anan’ev, V.M. Amoskov et al, “Operational Limits and Plasma Stability in OH Discharge of Globus-M Spherical Tokamak”, ibid, paper P1.019