Наблюдение режима с улучшенным удержанием в электронной компоненте на начальной стадии омического разряда в токамаке ТУМАН-3М

Л.Г. Аскинази, М.И. Вильджюнас, В.Е. Голант, Н.А. Жубр, В.А. Корнев, С.В. Крикунов, С.В. Лебедев, Г.Т. Раздобарин, В.В. Рождественский, А.С. Тукачинский, С.В. Цаун*, Е.А. Шевкин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021 С-Петербург

*РНЦ ‘Курчатовский Институт’, Москва

Обычно режимы с улучшенным удержанием в центральной области плазменного шнура наблюдаются в экспериментах с дополнительным нагревом [1]. В ряде случаев было обнаружено улучшение удержания энергии в электронной компоненте. В подобных экспериментах дополнительный нагрев существенно влияет на форму профиля тока плазмы. Установлено, что формирование структур с обращенным или близким к нулю магнитным широм s=(r/q)(q/r) способствует формированию внутреннего транспортного барьера (ВТБ) [2]. В условиях чисто омического нагрева формирование ВТБ в электронной компоненте затруднено в связи с тем, что профиль коэффициента запаса устойчивости q(r) оказывается связанным с профилем вложенной мощности.

В последних экспериментах на токамаке ТУМАН-3М на начальной стадии омического разряда наблюдалось временное (~ 7 –10 мс) улучшение удержания энергии в электронном канале [3]. Это явление проявлялось, в первую очередь, на сигналах мягкого рентгеновского излучения (SXR) на центральных (r<9см) хордах. После завершения стадии подъема тока на фоне слабо меняющейся концентрации интенсивность SXR начинала увеличиваться до значений, существенно превышающих стационарные в последующие моменты времени. Измерения профилей электронной температуры Te(r), проведенные в этом режиме методом томсоновского рассеяния, показали, что максимуму интенсивности SXR соответствуют значения Te(0) на 50% превосходящие стационарные. Установлена корреляция между возникновением транспортного барьера и появлением МГД-колебаний (m=4) на периферии.

В настоящей работе представлены экспериментальные данные, демонстрирующие возникновение транспортного барьера. Обсуждается роль профиля q(r) в рассматриваемом явлении.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты ## 01-02-17922, 02-02-17597)

Литература

- P. Gohil 2002 Plasma Phys. Control Fusion 44 A37

- Drake J.F. et al 1996 Phis. Rev. Lett. 77 494

- L.G. Askinazi et al Proc. 29-th EPS Conf. on Pl. Phys. & Contr. Fusion, Montreux, 2002, P2.070