УДК 537.533

К вопросу использования наносекундной стримерной короны для очистки топочных газов ТЭЦ от оксидов серы и азота.

Кужекин И.П., Кудяков К.И., Козлов Д.А., *Колчин К.И., **Лугин В.Г., **Шутеев С.А., **Юсупалиев П.У.

Московский энергетический институт (технический университет)

*Всероссийский теплотехнический институт

**Московский государственный университет

Возможность применения стримерной короны для очистки газов от экологически вредных примесей, таких как SO2, NOx, СО и др. активно исследуется в странах Западной Европы, США, Японии, а с недавнего времени и в России. Перспективность развития данного метода определяется ожиданием его высокой экономичности. Существующие на сегодняшний день методики очистки газов характеризуются расходом энергии порядка нескольких кВт на нормокубометр газа.

Авторы работы поставили перед собой цель добиться дополнительного снижения энергозатрат на примере очистки дымовых газов ТЭЦ от SO2, NOx. В процессе исследований применялся стримерный разряд при повышенных средних напряженностях электрического поля в реакционной камере, имеющей коаксиальную конструкцию (провод-цилиндр). Для получения импульсов требуемой длительности использовался кабельный генератор, выполненный по схеме Блюмляйна с последующим удвоением напряжения при помощи параллельного соединения вспомогательных кабелей на выходе генератора с последовательным соединением у реакционной камеры. Такую организацию процесса очистки авторы считают с энергетической точки зрения наиболее оптимальной.

В результате проведённых исследований, было установлено следующее.

- Способ очистки газов на основе использования стримерной короны позволяет добиться необходимой в практических случаях чистоты очистки (степень чистоты зависит от энергетических затрат).

- Организация процесса очистки, предложенная авторами, позволяет существенно (в 2-3 раза) снизить энергозатраты при достижении одинаковой степени очистки.

- Выбор в качестве объекта исследований дымовых газов ТЭЦ (один из наиболее сложных вариантов) определяет высокую достоверность сделанных выводов.

- Труды 1-го Международного Симпозиума по АОР, США, 1995.

- Поляков О.В. и др. Высокоэффективный метод уничтожения органических загрязнений в воде. Письма в ЖТФ, том 22, вып. 15, с.20-24, 1996.