АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ ИОННОГО ПУЧКА

И.Г. Канель, А.Н. Носырев, П.А. Цыганков, В.И. Хвесюк

Московский Государственный Технический Университет им.Баумана, Москва, Россия, e-mail: tsyg@power.bmstu.ru

Параметры пучка на выходе из плазменного ускорителя(энергетический спектр ионов, их средняя энергия , плотность потока, его распределение поперек струи  и др.) должны удовлетворять определенным требованиям, чтобы обеспечить максимальную эффективность при решении конструкторских задач (например, при использовании ускорителя в технологических процессах). Поэтому, важным является создание измерительных систем, позволяющих осуществить измерения и контроль соответствующих параметров.

Во многих случаях принципиально важно осуществлять контроль в режиме реального времени. В МГТУ им. Баумана создан программно-аппаратный комплекс PROBE-DAM, предназначенный для автоматизированной регистрации энергетического спектра ионной компоненты в корпускулярном пучке. Система состоит из зонда (электростатического анализатора), блока управления и преобразования, компьютера, и программы обработки и отображения данных. Определение энергетического спектра в данном комплексе осуществляется путем измерения тормозной характеристики ионов.

Сигнал анализатора, несущий в себе информацию о энергетическом распределении ионной компоненты в пучке, после усиления и преобразования в блоке зондовой диагностики поступает  в компьютер. Программа обеспечивает непрерывную обработку (фильтрация, сглаживание, дифференцирование и нормирование)  поступающих с анализатора данных, их визуализацию и сохранение при необходимости (в виде данных и графиков). Результаты обработки представляются в виде кривых торможения и нормированных функций распределения ионной компоненты по энергиям. Таким образом, удалось создать систему  оперативного контроля параметров ионного пучка на выходе из плазменного ускорителя.