О ПРИЧИНЕ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРЯДНОСТИ ИОНОВ ПРИ НАЛОЖЕНИИ ПРОДОЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ВАКУУМНО-ДУГОВОЙ РАЗРЯД

И.А. Кринберг

ИГУ, Иркутск, Россия, e-mail: krinberg@physdep.isu.ru

Как показывают измерения [1], наложение на вакуумно-дуговой разряд внешнего магнитного поля B=0,1-1 Тл, направленного вдоль оси разрядного промежутка, приводит к увеличению среднего заряда ионов Z в 1,5-2,5 раза даже при сравнительно малой силе тока I=200-800А. В [1] и цитируемых там работах предполагается, что магнитное поле обеспечивает большее время нахождения ионов в области интенсивной ионизации вблизи катодного пятна и вызывает повышение электронной температуры в этой области на 1-2 эВ.

Bi

U

В настоящей работе рассматривается иной механизм. Так как в основании плазменной струи (вблизи пятна) концентрация электронов составляет 1016-1017 см-3, то частота кулоновских столкновений существенно превышает ларморову частоту, а проводимость плазмы является изотропной. В этой области имеет место сферическое расширение плазмы в пределах конуса с углом полураствора 300-500. В дальнейшем при уменьшении плотности и частоты столкновений проводимость становится анизотропной, вследствие чего ток протекает преимущественно вдоль магнитного поля, а плазменная струя принимает форму цилиндра. В условиях слабого расширения токонесущая струя будет нагреваться. При усилении магнитного поля переход к продольному течению плазмы начинается ближе к катоду, так что диаметр струи оказывается меньше, а температура электронов - выше. Поэтому за пределами прикатодной области возрастает скорость ионизации ионов и их зарядность. Модельные расчеты параметров вакуумной дуги с катодами из Bi (I=600A) и U (I=800A) дают значения электронной температуры Te≈7-20 эВ при B=0,1-0,5 Тл. Вычисленные значения среднего заряда Z достаточно хорошо согласуются с измерениями [1,2] (рисунок).

Литература.

- Николаев А.Г., Окс Е.М., Юшков Г.Ю. ЖТФ, 1998, т.68, №5, 39-43.

- Hollinger R., Galonska M., Heymach F. et al. Proc. XXth ISDEIV, Tours, 2002, 447-450.