ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО РАЗРЯДА В ВОДЕ. (МНОГОЭЛЕКТРОДНЫЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ И ДВУХЭЛЕКТРОДНЫЙ, ОСТРИЕ-ПЛОСКОСТЬ)

А.М. Анпилов, Э.М. Бархударов, Ю.Н. Козлов*, В.А. Копьев, И.А. Коссый, М.И. Тактакишвили, С.М. Темчин

Институт общей физики РАН Москва, Россия, e-mail: kossyi@fplgpi.ru

*Институт химической физики РАН Москва, Россия

Многоискровой высоковольтный импульсно-периодический разряд в воде [1] имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с наиболее распространенной двухэлектродной системой острие-плоскость.

Многоочаговость и распределенность в пространстве отдельных областей энерговыделения позволяет значительно снизить нагрузку на электроды, осуществлять эффективное объемное воздействие на жидкость. Кроме того, разряд реализуется в водно-газовой смеси, образующейся при продуве газа в меж электродное пространство, что обуславливает сложную картину формирования разрядного канала: наличие жидкой, газовой фаз, границы плазма-жидкость и др. Последнее обеспечивает многообразие процессов наработки химически активных веществ в воде. Принципиальная схема одного из вариантов разрядного устройства представлена в [1].

Эксперименты выполнены в дистиллированной воде и в растворе NaCl с проводимостью до 104 мкСисм-1.

В качестве источников питания использовались генераторы двух типов. генератор № 1 – пятиканальный, U  20 кВ,  = 2-5 мкс, энергия накопительного конденсатора одного канала W  2 Дж,   100 Гц. Генератор № 2 – одноканальный, формирующий профилированный импульс, состоящий из  двух частей – высоковольтной, реализующей пробой межэлектродного пространства (U  30 кВ,   0,5 мкс, W  0,2 Дж и следующей за  ней   низковольтной,   обеспечивающей основной энерговклад. (U  4 кВт,   8,0 мкс, W  4 Дж,   100 Гц).

Характеристики разряда исследовались путем осциллографирования токов, напряжения, УФ излучения (190 нм     300 нм), скоростного фотографирования спектра излучения в видимой области, определения полного числа квантов УФ излучения ((190 нм     430 нм)  актинометрическим методом.

Из полученных результатов следует, что основные характеристики разряда – динамика развития, энерговклад, интенсивность УФ излучения (190 нм     430 нм) и др. практически не зависят от проводимости.

Эффективность микробиологического обеззараживания в физиологических растворах  
(Е-col: N0 = 106- 107 кое/см3) также не меняется в указанных выше условиях.

Литература.

- A.M. Anpilov, E.M. Barkhydarov et.al. J Phys. D: Appl. Phys, 34 (2001) 993-999.