Расчет параметров плазмы индуктивного разряда, помещенного во внешнее магнитное поле

А.Ф. Александров, Г.Е. Бугров, К.В. Вавилин, И.К. Керимова, Е.А. Кралькина, В.Б. Павлов, В.Ю. Плаксин, А.А. Рухадзе

117899 Москва, Воробьевы Горы, Физический факультет МГУ

В работах [1-3] было показано, что одним из возможных путей обеспечения эффективного ввода ВЧ мощности в плазму является возбуждение собственных плазменных волн (геликонов и/или волн Трайвелписа-Гоулда), энергия которых сильно поглощается плазмой низкого давления, помещенной в постоянное внешнее магнитное поле. Для нахождения условий возбуждения и анализа механизма поглощения волн в конкретных моделях источников плазмы была численно решена самосогласованная задача по расчету электрических и магнитных ВЧ полей в цилиндрическом источнике плазмы, возбуждаемых токовой антенной, расположенной на боковой поверхности плазменного цилиндра. Рассчитаны эффективное активное сопротивление плазмы Rpl, ответственное за поглощение волн плазмой, а также параметры плазмы, с одной стороны, определяющие величину Rpl, а с другой стороны зависяще от доли ВЧ мощности, поглощаемой плазмой, т.е. от величины Rpl.

Результаты расчетов показали:

- при низких плотностях плазмы основным механизмом поглощения является поглощение электростатических волн (косых ленгмюровских волн, или мод Трайвелписа – Голда). Резонансное поглощение объёмных волн и определяет активное сопротивление плазмы, которое этих условиях намного превосходит активное сопротивление токовой антенны;

- в плотной плазме, когда источник поля может возбудить объёмный геликон, активное сопротивление плазменного цилиндра в основном определяется резонансным поглощением геликона;

- при некоторых значениях магнитного поля существует несколько решений самосогласованной задачи, т.е. при одних и тех же значениях магнитного поля и мощности ВЧ генератора возможно существование нескольких значений плотности плазмы, что проявляется в наличии гистерезиса и появлении неустойчивостей.

Литература:

  - А.Ф. Александров, Г.Э.Бугров, Н.Ф.Воробьев и др. Прикладная физика, 1995, №1, стр.3-22.

  - K.P. Shamrai, A.F. Alexandrov, G.E. Bougrov et al, Quasistatic Plasma Sources: Physical Principles, Modelling Experiments, Application Aspects. Proc. XXIII Int. Conf. Phen. Ion. Gas., 17-22 July 1997, Toulouse – France.

  - A.F. Alexandrov, E.A. Kralkina, V.A. Obukhov et. al., 1996, Journ. Moscow Phys. Soc. v.6, p. 113-120.