ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА ДЛЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА ПРОПАН-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

А.Ф. Александров, А.П. Ершов, О.С. Сурконт, 
В.А. Черников, В.М. Шибков, И.Б. Тимофеев

МГУ им. М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия,
e-mail: ershov@ph-elec.phys.msu.su

Электрические разряды представляются эффективным инструментом воспламенения топливно – воздушных смесей в прямоточных воздушно- реактивных двигателях.

В докладе излагаются результаты экспериментальных исследований импульсного разряда в режиме генератора тока в сверхзвуковом потоке пропан-воздушной смеси с взаимно перпендикулярной ориентацией прикладываемого электрического поля и потока. Эксперименты проведены в сверхзвуковых струях с числом Маха потока М = 2 для давлений затопленного пространства 200 – 300  Тор, разрядных токов 0.1 – 40 А,  длительностей импульса 50 – 1000 мкс.

Проведены измерения электрического поля в импульсном поперечном разряде в сверхзвуковом потоке воздуха и пропан-воздушной смеси. Показано, что добавка пропана практически не влияет на величину электрического поля в плазме.

Проведен анализ спектров излучения плазмы поперечного разряда в сверхзвуковом потоке пропан-воздушной смеси. Предложена методика определения  воспламенения сверхзвукового потока пропан-воздушной смеси импульсным электрическим разрядом. Для определения момента воспламенения наиболее удобным оказалось использование излучения радикала CH –полосы с =431,5 nm.

Определена область параметров импульсного поперечного разряда, в которой обеспечивается воспламенение сверхзвукового потока пропан-воздушной смеси. Измерена  пороговая удельная электрическая мощность, ниже которой воспламенения не происходит. Для условий эксперимента (давление в ресивере P0 = 4 атм, давление в камере p = 200 тор, число Маха потока M = 2)  этот порог составляет приблизительно 0.5 кВт/см. С ростом удельной электрической мощности минимальная длительность импульса, обеспечивающая воспламенение, уменьшается. Зависимость между удельной электрической мощностью и  минимальной длительностью импульса близка к степенной:  I E   m,  где m  1.

При более высоких удельных энерговкладах происходит воспламенения с генерацией УВ.