СВЧ РАЗРЯД НА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ

А.А. Александров, А.В. Восканян, В.Г. Громов, В.В. Злобин, А.П. Ершов, А.А. Карачев, И.Б. Тимофеев, В.А. Черников, В.М. Шибков

Физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, Москва, Россия,
e-mail: shibkov@ph-elec.phys.msu.ru

В условиях неподвижного воздуха и сверхзвукового потока газа получены СВЧ разряды, создаваемые на внешних поверхностях диэлектрической антенны прямоугольного сечения с клинообразной торцевой частью и на антенне прямоугольного сечения с плавным переходом на цилиндрическую антенну с конической торцевой частью. Экспериментальная установка состоит из вакуумной камеры, магнетронного генератора, системы для ввода СВЧ энергии в вакуумную камеру, системы для создания сверхзвукового потока воздуха и диагностической системы. СВЧ энергия поступала в разрядную камеру по волноводному тракту прямоугольного сечения, который включает все необходимые элементы для управления и измерения СВЧ мощностью. Внутренний диаметр вакуумной камеры равен 1 м, ее длина - 3 м. Вакуумная система позволяла производить интересующие нас исследования в широком диапазоне давлений р=1-760 Тор. Магнетронный генератор мог работать либо в однократном режиме, либо в режиме частых посылок СВЧ импульсов. Введенный в разрядную камеру конец волновода через специально разработанное устройство соединялся с изготовленной из диэлектрического материала антенной, на котором создавался поверхностный СВЧ разряд в воздухе. Направление сверхзвукового потока воздуха было противоположно направлению распространения поверхностного СВЧ разряда. Изучены основные параметры плазмы и свойства поверхностных СВЧ разрядов. Поверхностные СВЧ разряды представляют собой тонкие плазменные слои, покрывающие в зависимости от подводимой энергии либо частично, либо всю поверхность диэлектрического тела. В случае поверхностного СВЧ разряда поле локализовано в тонком приповерхностном слое, что способствует эффективному вкладу энергии в плазму и быстрому нагреву газа, что должно привести к изменению режима обтекания сверхзвуковым потоком газа поверхности тела. С помощью импульсной теневой установки было исследовано взаимодействие воздушного сверхзвукового потока с диэлектрическим телом, на внешней поверхности которого (в пограничном слое) создавался поверхностный СВЧ разряд. Показано, что с увеличением длительности импульса и подводимой к разряду мощности увеличивается толщина пограничного слоя и угол наклона головного скачка уплотнения, что должно приводить к снижению силы пограничного трения и волнового сопротивления. При этом при больших мощностях отчетливо видно образование вихреобразного течения у поверхности антенны, что хорошо согласуется с расчетными данными.

Разработана численная модель для расчета нестационарного вблизи стенки разряда в сверхзвуковом потоке воздуха. Модель основана на усредненных по Фавру уравнениях Навье-Стокса для термически равновесного, химически замороженного воздуха. Для описания турбулентного перехода используется алгебраическая модель Балдвина-Ломакса и двух параметрическая дифференциальная k-омега модель. Влияние импульсного разряда на поток газа моделировалось нестационарным вблизи стенки источником с удельным пространственным и временным распределением тепла. Показано, что подвод энергии в турбулентный слой ведет к значительному уменьшению локального коэффициента турбулентного трения. Более того, эффект существует в течение длительного времени после выключения источника тепла. В течение нескольких сотен микросекунд параметры потока медленно возвращаются в первоначальное состояние. Это указывает на перспективность использования импульсно-периодического разряда.